Suvestinė redakcija nuo 2026-06-09 iki 2029-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 92-3434, i. k. 105301MISAK7/3D-342

Nauja redakcija nuo 2021-03-15:

Nr. D1-755/3D-844,
2020-12-09,
paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26702

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL MĖŠLO IR SRUTŲ TVARKYMO APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2005 m. liepos 14 d. Nr. D1-367/3D-342

Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 232 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 18 straipsnio 5 dalimi ir įgyvendindami 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių, 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB, nuostatas,

tvirtiname Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą (pridedama).

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ	KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro,

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2005 m. liepos 14 d. įsakymu

Nr. D1-367/3D-342

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro,

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. gruodžio 9 d. įsakymo

Nr. D1-755/3D-844 redakcija)

MĖŠLO IR SRUTŲ TVARKYMO APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti reikalavimus mėšlo ir srutų tvarkymui, kad būtų išvengta paviršinio ir požeminio vandens taršos, mažinama oro tarša.

2. Aprašo nuostatos privalomos asmenims, kurie laiko ūkinius gyvūnus ir (ar) laiko (kaupia), transportuoja ir (ar) naudoja mėšlą ir (ar) srutas laukams tręšti, asmenims, perimantiems mėšlą ir (ar) srutas, ir šią veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-755/3D-844,
2020-12-09,
paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26702

21. Apdorotas po biodujų gamybos mėšlas arba srutos, arba jų mišinys su augalais, augalų dalimis, produktais, gautais iš augalų, ir (ar) jų atliekomis, perdirbtais ir (ar) neperdirbtais 2 ar 3 kategorijos šalutiniais gyvūniniais produktais, nurodytais 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) su visais pakeitimais, kurių dalis mišinyje su mėšlu ar srutomis ne didesnė kaip 30 procentų, tvarkomas vadovaujantis Aprašo reikalavimais.

Papildyta punktu:

Nr. D1-424/3D-819,
2024-12-04,
paskelbta TAR 2024-12-04, i. k. 2024-21441

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. mėšlas – grynos ar apdorotos gyvulių ir (ar) paukščių išmatos ar kraiko ir gyvulių išmatų mišinys;

3.2. srutos – skystis, susidedantis iš gyvūnų šlapimo, kritulių ir kitokių iš mėšlo ištekančių ar nuo mėšlinų paviršių nutekančių nuotekų;

3.3. sutartinis gyvulys (toliau – SG) – sutartinis vienetas, kuriuo nusakomas mėšlo šaltinis. Laikoma, kad vieno SG per metus išskiriamame mėšle yra 100 kg bendrojo azoto. SG atitinkantis skirtingų rūšių gyvūnų skaičius pateiktas Aprašo 1 priede;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

3.4. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklėse ŽŪ TPT 01:2009, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 3D-602 „Dėl Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 01:2009 patvirtinimo“, Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklėse ŽŪ TPT 02:2010, patvirtintose žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3D-50 „Dėl Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010 patvirtinimo“, Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklėse ŽŪ TPT 04:2012, patvirtintose žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 3D-473 „Dėl Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 04:2012 patvirtinimo“, Avininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklėse ŽŪ TPT 11:2015, patvirtintose žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-378 „Dėl Avininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 11:2015 patvirtinimo“, Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklėse ŽŪ TPT 13:2016, patvirtintose žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 14 įsakymu Nr. 3D-592 „Dėl Kailinės žvėrininkystės ir triušininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 13:2016 patvirtinimo“, Mėšlo ir nuotekų tvarkymo statinių technologinio projektavimo taisyklėse ŽŪ TPT 03:2010, patvirtintose žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3D-472 „Dėl Mėšlo ir nuotekų tvarkymo statinių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 03:2010 patvirtinimo“, Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), Lietuvos higienos normoje HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-513 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, įtvirtintas sąvokas.

31. Apraše vartojama sąvoka azoto turinčios trąšos suprantama kaip neorganinės ir organinės trąšos, kurių sudėtyje yra azoto, išskyrus neorganines antrines augalų maisto medžiagas (kalcį, magnį, natrį, sierą) bei mikroelementines trąšas, kaip apibrėžta 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2019/1009, kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003, su visais pakeitimais ir (ar) Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 3D-292 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

II SKYRIUS

MĖŠLO IR srutų KAUPIMAS ir laikymas

4. Mėšlas ir (ar) srutos turi būti kaupiami ir (ar) laikomi taip, kad būtų išvengta paviršinio ir požeminio vandens taršos, sumažinta oro tarša.

5. Tirštasis mėšlas kaupiamas mėšlidėse arba tvartuose, taip pat tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvartų vadovaujantis Aprašo 8 punkte nustatytais reikalavimais. Mėšlidės, tirštojo mėšlo rietuvės urbanizuotose teritorijose turi būti uždengtos (lanksčiosiomis, vandeniui nelaidžiomis dangomis, ne mažesniu kaip 10 cm storio durpių ar šiaudų sluoksniu, kt.). Uždengti nebūtina tirštojo mėšlo, kuris apdorotas moksliškai pagrįstomis amoniako išsiskyrimą į aplinką ir nemalonius kvapus mažinančiomis priemonėmis (separavimas, probiotikai ar kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-755/3D-844,
2020-12-09,
paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26702

6. Tirštasis mėšlas gali būti laikomas laikinose lauko rietuvėse tręšiamuosiuose laukuose ir kompostuojamas kompostavimo rietuvėse laukuose vadovaujantis V skyriuje nustatytais reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

Nr. D1-374/3D-764,
2024-11-05,
paskelbta TAR 2024-11-05, i. k. 2024-19178

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

7. Srutos ir (ar) skystasis mėšlas kaupiami srutų kauptuvuose – statiniuose ar įrenginiuose, pritaikytuose kaupti ir laikyti srutas ar skystąjį mėšlą.

8. Asmenys, laikantys ne daugiau kaip 100 SG, tirštąjį mėšlą gali kaupti tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvartų. Tirštojo mėšlo rietuvei prie tvarto parenkama vieta, kad jos neapsemtų paviršiniai vandenys. Šioje vietoje turi būti įrengtas skysčiams nelaidus ir sandarus sluoksnis, apsaugantis nuo pratekėjimo, ir ne žemesnis kaip 20 cm aukščio žemės pylimas, užtikrinantis, kad srutos netekėtų į aplinką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-755/3D-844,
2020-12-09,
paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26702

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

9. Asmenys, laikantys 10 SG ar daugiau, skystojo mėšlo ir (ar) srutų kauptuvuose turi taikyti aplinkos oro taršos ir kvapų mažinimo priemones pasirinktinai: kietąsias sandarias stogo dangas, lanksčiąsias dangas (tentus), vientisas plūdriąsias dangas (plastiko lakštų ar granulių, lengvų birių medžiagų, oro pripučiamas, šiaudų, natūraliai susidarančios plutos), biologinius filtrus, skaidyti srutas aerobiniu (aeravimas) arba anaerobiniu būdu biodujų įrenginyje ir (ar) naudoti kitas aplinkos oro taršos ir kvapų mažinimo priemones (metodus), nurodytas 2017 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/302, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB) išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 688), Gerosios žemės ūkio praktikos kodekse, paskelbtame Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Veiklos_sritys/Bendroji_zemes_ukio_politika/GZUP%20Kodeksas%20taisytas%20po%20AplinkosM-%20birzelis.pdf, ar taikyti kitas moksliškai pagrįstas priemones.

10. Mėšlidė, srutų kauptuvas, tirštojo mėšlo rietuvė prie tvarto turi būti tokios talpos, kad juose tilptų ne mažiau kaip per 6 mėnesius susidarantis mėšlas ir (ar) srutos, įskaitant srutas (skysčius), susidarančias nuo mėšlidėse sukaupto mėšlo, mėšlo pakrovimo aikštelių, melžimo vietų, pašarų ruošimo aikštelių. Kai mėšlas kompostuojamas laukuose kompostavimo rietuvėse, mėšlas ir (ar) srutos laikomos tvarte, naudojamos komposto, biodujų gamybai ar perduodamos kitam asmeniui tvarkyti, mėšlidžių, tirštojo mėšlo rietuvių prie tvartų ir (ar) srutų kauptuvų tūris arba plotas atitinkamai gali būti mažesnis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

11. Turi būti laikomasi mažiausių leistinų sanitarinių atstumų nuo tvarto ar mėšlidės iki sklype arba gretimame sklype esančių statinių, kurie nustatyti statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtinto aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“, 2 priede, ir iki vandens kaptažo įrenginių, šachtinių šulinių, versmių, kurie nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-513 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, taip pat sanitarinės apsaugos zonų dydžių, nustatytų Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

12. Mėšlidės, srutų kauptuvo, tirštojo mėšlo rietuvės talpa apskaičiuojama vadovaujantis atitinkamomis pastatų technologinio projektavimo taisyklėmis, nurodytomis Aprašo 3.4 papunktyje, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso 9 priede pateiktomis rekomendacijomis.

13. Mėšlidės, tirštojo mėšlo rietuvės prie tvarto ir (ar) srutų kauptuvo įrengti nereikia, jeigu:

13.1. gyvūnai laikomi tvarte, kuriame telpa per Aprašo 10 punkte nurodytą kaupimo laikotarpį susidarantis mėšlas ir srutos;

13.2. laukiniai gyvūnai (danieliai, taurieji elniai, dėmėtieji elniai, bizonai, stumbrai, stirnos, šernai ir kt.) ir ūkiniai gyvūnai, kurie pagal fiziologinius poreikius prisitaikę gyventi lauke, laikomi lauko aptvaruose / voljeruose ištisus metus.

14. Neteko galios nuo 2025-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-445/3D-494,
2021-07-30,
paskelbta TAR 2021-07-30, i. k. 2021-16859

Nr. D1-374/3D-764,
2024-11-05,
paskelbta TAR 2024-11-05, i. k. 2024-19178

15. Neteko galios nuo 2025-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

III SKYRIUS

TRĘŠIMAS MĖŠLU IR SRUTOMIS

16. Per kalendorinius metus į dirvą patenkančio azoto (tręšiant mėšlu, srutomis ir ganant gyvulius) kiekis negali viršyti 170 kg hektarui.

161. Neteko galios nuo 2025-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

Papildyta punktu:

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-374/3D-764,
2024-11-05,
paskelbta TAR 2024-11-05, i. k. 2024-19178

17. Draudžiama tręšti ir (ar) skleisti mėšlą ir (ar) srutas nuo lapkričio 15 d. iki kovo 20 d., išskyrus Aprašo 181 punkte nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-676/3D-743,
2021-11-19,
paskelbta TAR 2021-11-19, i. k. 2021-23985

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

Nr. D1-182/3D-577,
2025-11-14,
paskelbta TAR 2025-11-14, i. k. 2025-19110

Nr. D1-33/3D-109,
2026-02-27,
paskelbta TAR 2026-02-27, i. k. 2026-03254

171. Draudžiama mėšlą ir (ar) srutas įterpti į įšalusią, įmirkusią, užtvindytą, apsnigtą žemę arba ant tokios žemės skleisti.

Papildyta punktu:

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

18. Neteko galios nuo 2025-11-15

Punkto naikinimas:

Nr. D1-182/3D-577,
2025-11-14,
paskelbta TAR 2025-11-14, i. k. 2025-19110

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

Nr. D1-374/3D-764,
2024-11-05,
paskelbta TAR 2024-11-05, i. k. 2024-19178

181. Nuo lapkričio 15 d. iki lapkričio 30 d. galima tręšti tik daugiametes pievas, ganyklas, ariamąją žemę su augaline danga (apsėtą, apsodintą augalais), kurių nuolydis ne didesnis kaip 12 proc., į dirvą patenkančio azoto kiekis negali viršyti 40 kg hektarui, draudžiama skystąjį mėšlą ir (ar) srutas skleisti arčiau kaip 5 m iki vandens telkinio kranto linijos. Nuo kovo 1 d. iki kovo 20 d. galima tręšti tik daugiametes pievas, ganyklas, ariamąją žemę su augaline danga (apsėtą, apsodintą augalais, padengtą ražienomis), kurių nuolydis ne didesnis kaip 12 proc., draudžiama skystąjį mėšlą ir (ar) srutas skleisti arčiau kaip 5 m iki vandens telkinio kranto linijos.

Papildyta punktu:

Nr. D1-182/3D-577,
2025-11-14,
paskelbta TAR 2025-11-14, i. k. 2025-19110

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-103/3D-285,
2026-06-08,
paskelbta TAR 2026-06-08, i. k. 2026-10112

19. Draudžiama tręšti mėšlu ir (ar) srutomis  nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus pūdymus, pievas, ganyklas ir plotus, kuriuose bus auginami žiemkenčiai. Kukurūzų pasėlius draudžiama tręšti nuo liepos 10 d. iki rugpjūčio 1 d.

20. Draudžiama skystuoju mėšlu ir (ar) srutomis tręšti šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip 100 m atstumu nuo gyvenamojo namo be gyventojo rašytinio sutikimo, kuris gali būti pateiktas ir elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu arba trumpaja žinute), kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti sutikimą teikiantį asmenį; arčiau kaip 300 m atstumu nuo urbanizuotos teritorijos ribos be seniūnijos seniūno rašytinio sutikimo, kuris gali būti pateiktas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu arba trumpaja žinute), kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti sutikimą teikiantį asmenį.

21. Draudžiama skystąjį mėšlą ir (ar) srutas skleisti:

21.1. prie melioracijos griovių, kurių ilgis ne mažesnis kaip 3 kilometrai, arčiau kaip 3 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų;

21.2. prie melioracijos griovių, kurių ilgis mažesnis kaip 3 kilometrai, arčiau kaip 1 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

22. SG skaičius, atitinkamas mėšlo ir (ar) srutų skleidimo plotas, reikalingas vieno SG susidarančiam mėšlui ir srutoms paskleisti, ir mėšlo rūšyje esantis azoto kiekis pateikti Aprašo 1 priede ir Su mėšlu ir srutomis į dirvą patekusio bendrojo azoto kiekio ir sutartinių gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 3D-732 „Dėl Su mėšlu ir srutomis į dirvą patekusio bendrojo azoto kiekio ir sutartinių gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, prieduose arba apskaičiuojami vadovaujantis mėšlo ir (ar) srutų laboratorinių tyrimų rezultatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

23. Žemės ūkio veiklos subjektas privalo turėti Aprašo 231 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantį konkretaus lauko tręšimo azotu planą kalendoriniams metams tuo atveju, kai tame pačiame  mėšlu ir (ar) srutomis tręšiamame lauke naudojama didžiausia Aprašo 16 punkte nustatyta leistina azoto norma ir papildomai tręšiama azoto turinčiomis trąšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

Nr. D1-374/3D-764,
2024-11-05,
paskelbta TAR 2024-11-05, i. k. 2024-19178

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

Nr. D1-103/3D-285,
2026-06-08,
paskelbta TAR 2026-06-08, i. k. 2026-10112

231. Tręšimo planas turi būti sudarytas kiekvienais metais prieš pradedant tręšti laukus ir teikiamas kontroliuojančiosios institucijos prašymu. Prireikus jis gali būti tikslinamas. Tręšimo planas turi būti rengiamas atsižvelgiant į planuojamą gauti derlių, azoto reikmę planuojamam derliui gauti, priešsėlį, dirvožemio tipą, granuliometrinę sudėtį, azoto kiekį, esantį mėšle ir (ar) srutose. Tręšimo plane turi būti:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-103/3D-285,
2026-06-08,
paskelbta TAR 2026-06-08, i. k. 2026-10112

231.1. kontrolinio žemės sklypo ir lauko numeriai, nurodyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoje, teikiamoje vadovaujantis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, arba laukų kadastriniai numeriai;

231.2. planuojamas panaudoti mėšlo ir (ar) srutų ir kitų azoto turinčių trąšų veikliosios medžiagos kiekis atsižvelgiant į dirvožemio monitoringo arba tręšiamo lauko dirvožemio tyrimų, ne senesnių kaip 5 metų, duomenis, reikalingus tręšimo planui sudaryti;

231.3. tręšiamo lauko plotas, ha;

231.4. planuojamo tręšti augalo pavadinimas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

232. Žemės ūkio veiklos subjektas tręšdamas turi neviršyti tręšimo plane apskaičiuoto azoto kiekio. Tręšimo planas saugomas ne trumpiau kaip 3 metus nuo jo sudarymo datos. Tręšimo planas gali būti sudarytas naudojantis Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) (https://paseliai.vic.lt) Trąšų naudojimo apskaitos posistemyje įdiegtu Tręšimo planavimo funkciniu komponentu.

Papildyta punktu:

Nr. D1-103/3D-285,
2026-06-08,
paskelbta TAR 2026-06-08, i. k. 2026-10112

233. Žemės ūkio veiklos subjektams rekomenduojama, kad suminis azoto kiekis, patenkantis į dirvą per kalendorinius metus su mėšlu ir (ar) srutomis ir azoto turinčiomis trąšomis, neviršytų Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytų rekomenduojamų maksimalių tręšimo normų, neviršijant Aprašo 16 punkte nustatytos normos.

Papildyta punktu:

Nr. D1-103/3D-285,
2026-06-08,
paskelbta TAR 2026-06-08, i. k. 2026-10112

24. Neteko galios nuo 2024-11-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-374/3D-764,
2024-11-05,
paskelbta TAR 2024-11-05, i. k. 2024-19178

241. Tręšimo plane gali būti apskaičiuotas bendras augalų mitybai užtikrinti ir planuojamam derliui išauginti reikalingų maisto medžiagų kiekis, įskaitant Aprašo 231 punkte nurodytas medžiagas, esančias mėšle ir (ar) srutose ir tręšiamuosiuose produktuose.

Papildyta punktu:

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-103/3D-285,
2026-06-08,
paskelbta TAR 2026-06-08, i. k. 2026-10112

242. Žemės ūkio veiklos subjektas, tręšiantis ir (ar) skleidžiantis mėšlą ir (ar) srutas 10 ha ir daugiau, ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus iki gruodžio 10 d. turi įvesti duomenis apie einamaisiais metais panaudotą mėšlą ir (ar) srutas PPIS, o tręšiantis mėšlu ir (ar) srutomis iki 10 ha, duomenis apie panaudotą mėšlą ir (ar) srutas gali pateikti pasirinktinai – PPIS arba popieriniu ar elektroniniu būdu pildydamas mėšlo ir (ar) srutų naudojimo žurnalą, kurio forma nurodyta Aprašo 2 priede. Šis žurnalas turi būti saugomas ne trumpiau kaip 3 metus žemės ūkio veiklos subjekto buveinėje arba gyvenamojoje vietoje.

Papildyta punktu:

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

Nr. D1-103/3D-285,
2026-06-08,
paskelbta TAR 2026-06-08, i. k. 2026-10112

25. Kitam asmeniui perduoti ar parduoti 100 ar daugiau tonų mėšlo ir (ar) srutų per kalendorinius metus galima tik pagal rašytinę sutartį (toliau – sutartis) ar pirkimo–pardavimo įrodymo dokumentus. Sutartys ar pirkimo–pardavimo įrodymo dokumentai teikiami kontroliuojančiai institucijai paprašius:

25.1. sutartyje ar pirkimo–pardavimo įrodymo dokumentuose nurodoma: fizinio asmens, kuriam perduotas mėšlas ir (ar) srutos, vardas ir pavardė, ryšio duomenys (adresas, telefonas) arba juridinio asmens, kuriam perduotas mėšlas ir (ar) srutos, pavadinimas, adresas, perduotas srutų ir (ar) mėšlo kiekis (tonomis) pagal ūkinio gyvūno rūšį;

25.2. sutartys ar pirkimo–pardavimo įrodymo dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 2 metus nuo jų sudarymo dienos, vėliau sunaikinami įstatymuose nustatyta tvarka. Asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatyta tvarka.

26. Asmenys Aprašo 25 punkte nurodytus dokumentus privalo pateikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrui.

27. Asmenys, transportuojantys mėšlą ir (ar) srutas, privalo naudoti tinkamą transportavimo techniką, imtis priemonių, kad transportavimo metu mėšlas ir (ar) srutos nepatektų į aplinką, neužterštų kelių ir (ar) kitų nenumatomų tręšti plotų. Skystasis mėšlas ir (ar) srutos iki tręšiamojo lauko gali būti transportuojami sandariais vamzdynais. Kai transportuojant mėšlu ir (ar) srutomis užteršiamas kelias urbanizuotoje teritorijoje, asmuo, transportuojantis mėšlą ir (ar) srutas, privalo kuo skubiau išvalyti užterštą kelią (kietąjį mėšlą surinkti, srutas nuplauti).

28. Tręšimui naudojama techniškai tvarkinga ir saugi technika. Rekomenduojama tręšti esant kuo mažesniam vėjo greičiui, žemesnei oro temperatūrai, vėjui pučiant nuo labiausiai apgyvendintos vietovės.

29. Asmenys, tręšiantys ne daugiau kaip 30 ha žemės ūkio naudmenų, tręšimui skystuoju mėšlu ir (ar) srutomis turi naudoti ištaškymo, išlaistymo ar tiesioginio įterpimo į dirvą technologijas. Asmenys, tręšiantys 30 ha ar daugiau žemės ūkio naudmenų, tręšimui skystuoju mėšlu ir (ar) srutomis turi naudoti išlaistymo ar tiesioginio įterpimo į dirvą technologijas, jeigu netaikomos kitos moksliškai pagrįstos amoniako išsiskyrimą į aplinką mažinančios priemonės (pvz., separavimas, srutų rūgštinimas, probiotikai, paskleistų srutų ar mėšlo greitas įterpimas (užarimas ar kultivavimas)).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-445/3D-494,
2021-07-30,
paskelbta TAR 2021-07-30, i. k. 2021-16859

Nr. D1-755/3D-844,
2020-12-09,
paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26702

30. Asmenys, tręšiantys ne daugiau kaip 30 ha žemės ūkio naudmenų, turi užtikrinti, kad paskleistas ant ariamosios žemės (neapsėtos, neapsodintos augalais, nepadengtos ražienomis) mėšlas ir (ar) srutos būtų įterptos į dirvožemį kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo paskleidimo. Asmenys, tręšiantys 30 ha ar daugiau žemės ūkio naudmenų, turi užtikrinti, kad paskleistas ant ariamosios žemės (neapsėtos, neapsodintos augalais, nepadengtos ražienomis) mėšlas ir (ar) srutos būtų įterptos į dirvožemį kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 4 valandas nuo paskleidimo, išskyrus šiuos atvejus:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-103/3D-285,
2026-06-08,
paskelbta TAR 2026-06-08, i. k. 2026-10112

30.1. kai įterpimui nėra palankių sąlygų, pvz., darbo jėgos ir įrangos naudojimas ekonomiškai nepagrįstas – įterpiama ne vėliau kaip per 12 valandų nuo paskleidimo;

30.2. kai tręšimui naudojamas apdorotas mėšlas ir (ar) srutos, kurioms taikytos moksliškai pagrįstos amoniako išsiskyrimą į aplinką mažinančios priemonės (separavimas, srutų rūgštinimas, probiotikai, kt.), – įterpiama ne vėliau kaip per 24 valandas nuo paskleidimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-755/3D-844,
2020-12-09,
paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26702

31. Tręšiant laukus mėšlu ir (ar) srutomis šiaurės Lietuvos karstiniame regione, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose turi būti laikomasi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų tręšimo normų.

IV skyrius

GAMYBINIUOSE PASTATUOSE SUSIDARANČIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS

32. Gamybiniuose pastatuose, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, susidarančios buitinės ir gamybinės nuotekos surenkamos ir tvarkomos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu arba šiais principais:

32.1. išvalytos buitinės ir gamybinės nuotekos gali būti kaupiamos srutų kauptuvuose ir naudojamos laukams tręšti vadovaujantis Aprašu;

32.2. nevalytos buitinės ir gamybinės nuotekos gali būti kaupiamos srutų kauptuvuose, jeigu planuojamas kaupti nuotekų kiekis per metus neviršys 20 proc. viso per metus susidariusio srutų ir (ar) skystojo mėšlo kiekio.

V SKYRIUS

TIRŠTOJO MĖŠLO LAIKYMO LAIKINOSE LAUKO RIETUVĖSE TRĘŠIAMUOSIUOSE LAUKUOSE IR KOMPOSTAVIMO RIETUVĖSE LAUKUOSE REIKALAVIMAI

33. Tirštąjį mėšlą laikant laikinose lauko rietuvėse tręšiamuosiuose laukuose ir (ar) kompostuojant su ūkyje susidarančiomis augalinėmis priemaišomis kompostavimo rietuvėse laukuose, rietuves privaloma įrengti laikantis šių reikalavimų:

33.1. vieta laukuose parenkama, kad rietuvių neapsemtų paviršiniai vandenys (liūčių, potvynių metu), ne arčiau kaip 150 m nuo gyvenamosios ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų. Vieta parenkama ne arčiau kaip 20 m nuo karstinių smegduobių, melioracijos griovių ir įrenginių (paviršinio vandens nuleistuvų ir latakų). Potvynių grėsmės teritorijose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstiniame regione turi būti laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, nustatytų Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme;

33.2. įrengiant rietuves, pirmiausia ant dirvos paskleidžiamas ne plonesnis kaip 20 cm smulkintų ir (ar) nesmulkintų šiaudų, medžio pjuvenų, durpių sluoksnis srutoms iš mėšlo sugerti, po to formuojama tirštojo mėšlo krūva. Šis sluoksnis ar pasluoksnis visu perimetru turi būti platesnis už rietuvę, aiškiai matomas. Laikymo vieta turi būti apjuosta žemės pylimu, kuris turi būti ties perimetro pakraščiu, t. y. atskirai nuo rietuvės. Pylimas įrengiamas, kad visą saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų;

33.3. rietuvės uždengiamos vandeniui nelaidžiomis lanksčiosiomis dangomis arba ne plonesniu kaip 10 cm storio durpių, žemių, smulkintų ir (ar) nesmulkintų šiaudų, pjuvenų sluoksniu;

33.4. rietuvės turi būti įrengtos taip, kad srutos iš jų netekėtų į aplinką, į atmosferą būtų išmetama mažiau amoniako ir mažiau sklistų kvapai;

33.5. rietuvės laukuose laikomos ne ilgiau kaip 24 mėnesius.

331. Jeigu planuojama tirštąjį mėšlą laikyti tręšiamajame lauke ne ilgiau kaip 2 savaites, Aprašo 33.2 ir 33.3 papunkčių reikalavimai netaikomi.

332. Kompostavimo rietuvėse susidaręs kompostas gali būti naudojamas pagal Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus, jeigu kompostas atitinka Tręšiamojo produkto funkcinių kategorijų bendruosius kokybės ir saugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 3D-292 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo patvirtinimo“.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

VI skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-374/3D-764,
2024-11-05,
paskelbta TAR 2024-11-05, i. k. 2024-19178

34. Asmenys privalo vykdyti aplinkos monitoringą Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-374/3D-764,
2024-11-05,
paskelbta TAR 2024-11-05, i. k. 2024-19178

35. Aprašo nuostatų vykdymą kontroliuoja aplinkos apsaugos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos ir aplinkos apsaugos valstybinės priežiūros pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-103/3D-285,
2026-06-08,
paskelbta TAR 2026-06-08, i. k. 2026-10112

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-374/3D-764,
2024-11-05,
paskelbta TAR 2024-11-05, i. k. 2024-19178

_____________________

Mėšlo ir srutų tvarkymo

aplinkosaugos

reikalavimų aprašo

1 priedas

SUTARTINIŲ GYVULIŲ SKAIČIAUS,

MĖŠLO IR SRUTŲ SKLEIDIMO PLOTO NUSTATYMAS

| Eil. Nr. | Gyvūnai | Gyvūnų skaičius, atitinkantis vieną sutartinį gyvulį (toliau – SG) | SG, kurį sudaro vienas gyvūnas | Skleidimo plotas, apskaičiuojamas 1 SG, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paršavedės (su paršeliais žindukliais), kuiliai | 2,9 | 0,35 | 0,21 |
| 2. | Paršeliai nuo 7 iki 32 kg (3 mėn.) | 100 | 0,01 | 0,006 |
| 3. | Kiaulės nuo 3 iki 8 mėn. | 10 | 0,1 | 0,06 |
| 4. | Kiaulės nuo 8 mėn. | 9,1 | 0,11 | 0,065 |
| 5. | Karvės, buliai | 1 | 1 | 0,59 |
| 6. | Veršeliai iki 1 m. | 4 | 0,25 | 0,15 |
| 7. | Galvijai (prieauglis) nuo 1 iki 2 m. | 1,4 | 0,7 | 0,41 |
| 8. | Taurieji elniai, Dovydo elniai | 5 | 0,2 | 0,12 |
| 9. | Danieliai, dėmėtieji elniai | 9 | 0,11 | 0,06 |
| 10. | Bizonai, stumbrai | 1,7 | 0,6 | 0,4 |
| 11. | Avys, ožkos | 14 | 0,07 | 0,041 |
| 12. | Arkliai nuo 1 m. | 1 | 1 | 0,59 |
| 13. | Kumeliukai iki 1 m. | 2,5 | 0,4 | 0,24 |
| 14. | Vištos dedeklės | 140 | 0,007 | 0,0041 |
| 15. | Vištų dedeklių prieauglis | 1600 | 0,00063 | 0,00037 |
| 16. | Mėsiniai broileriai | 2500 | 0,0004 | 0,00024 |
| 17. | Kalakutai (iki 70 d. amžiaus) | 157 | 0,0064 | 0,0038 |
| 18. | Kalakutai (nuo 71 d. amžiaus) | 75 | 0,0133 | 0,0078 |
| 19. | Antys | 116 | 0,0086 | 0,0051 |
| 20. | Žąsys | 63 | 0,016 | 0,009 |
| 21. | Triušiai (patinai ir patelės su prieaugliu iki atjunkymo) | 40 | 0,025 | 0,015 |
| 22. | Šinšilos | 714 | 0,0014 | 0,00083 |
| 23. | Audinės / kiaunės (vyresnės kaip 10 mėn.) | 40 | 0,025 | 0,015 |
| 24. | Lapės (vyresnės kaip 10 mėn.) | 15 | 0,067 | 0,039 |
| 25. | Stručiai (suaugę gyvūnai) | 2,5 | 0,4 | 0,24 |
| 26. | Putpelės dedeklės | 450 | 0,0022 | 0,0013 |
| 27. | Mėsinės putpelės | 4800 | 0,000208 | 0,00012 |

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

Mėšlo ir srutų tvarkymo

aplinkosaugos

reikalavimų aprašo

2 priedas

(Mėšlo ir (ar) srutų naudojimo apskaitos žurnalo forma)

_________________________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas)

20 ...       M. MĖŠLO IR (AR) SRUTŲ NAUDOJIMO APSKAITOS ŽURNALAS

| Eil. Nr. | Lauko atpažinties numeris* | Augalų pavadinimas | Mėšlo rūšis** | Mėšlo rūšyje esantis bendrojo azoto (N) kiekis, kg t–1** | Tręšiamas plotas, ha | Panaudotas mėšlo ir (ar) srutų kiekis, t | Tręšimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

________________________________________________________________________________________

(asmens, atsakingo už mėšlo ir (ar) srutų naudojimo apskaitos žurnalo pildymą, vardas, pavardė, parašas)

Pastabos:

*Nurodomas kontrolinio žemės sklypo ir lauko numeris, nurodytas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoje, teikiamoje vadovaujantis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, arba kita informacija, leidžianti tiksliai atpažinti lauką.

**Charakteristikos pateiktos Su mėšlu ir srutomis į dirvą patekusio bendrojo azoto kiekio ir sutartinių gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 3D-732 „Dėl Su mėšlu ir srutomis į dirvą patekusio bendrojo azoto kiekio ir sutartinių gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, prieduose arba nustatomos vadovaujantis mėšlo ir (ar) srutų laboratorinių tyrimų rezultatais.

______________

Papildyta priedu:

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

3 priedas. Neteko galios nuo 2026-06-09

Priedo naikinimas:

Nr. D1-103/3D-285,
2026-06-08,
paskelbta TAR 2026-06-08, i. k. 2026-10112

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-341/3D-307,
2007-06-18,
Žin., 2007, Nr.
68-2689 (2007-06-21), i. k. 107301MISAK1/3D-307

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-608/3D-651,
2010-07-14,
Žin., 2010, Nr.
85-4492 (2010-07-17); Žin., 2010, Nr.
158-0 (2010-12-31), i. k. 110301MISAK8/3D-651

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-735/3D-700,
2011-09-26,
Žin., 2011, Nr.
118-5583 (2011-09-30), i. k. 111301MISAK5/3D-700

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-739/3D-724,
2012-09-12,
Žin., 2012, Nr.
107-5444 (2012-09-14), i. k. 112301MISAK9/3D-724

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-939/3D-874,
2012-11-16,
Žin., 2012, Nr.
134-6849 (2012-11-20), i. k. 112301MISAK9/3D-874

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1006/3D-922,
2013-12-31,
paskelbta TAR 2014-01-06, i. k. 2014-00042

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-555/3D-390,
2014-06-23,
paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09087

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-714/3D-639,
2016-10-27,
paskelbta TAR 2016-11-09, i. k. 2016-26514

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-261/3D-200,
2018-04-04,
paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05764

Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-755/3D-844,
2020-12-09,
paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26702

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-445/3D-494,
2021-07-30,
paskelbta TAR 2021-07-30, i. k. 2021-16859

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-755/3D-844 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-676/3D-743,
2021-11-19,
paskelbta TAR 2021-11-19, i. k. 2021-23985

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-79/3D-204,
2024-03-13,
paskelbta TAR 2024-03-13, i. k. 2024-04589

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-374/3D-764,
2024-11-05,
paskelbta TAR 2024-11-05, i. k. 2024-19178

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

15.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-424/3D-819,
2024-12-04,
paskelbta TAR 2024-12-04, i. k. 2024-21441

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

16.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-115/3D-401,
2025-07-31,
paskelbta TAR 2025-07-31, i. k. 2025-13524

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

17.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-182/3D-577,
2025-11-14,
paskelbta TAR 2025-11-14, i. k. 2025-19110

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

18.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-33/3D-109,
2026-02-27,
paskelbta TAR 2026-02-27, i. k. 2026-03254

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

19.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-103/3D-285,
2026-06-08,
paskelbta TAR 2026-06-08, i. k. 2026-10112

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo