Suvestinė redakcija nuo 2016-05-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 55-2162, i. k. 1072250ISAK000V-362

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 35:2007 „DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ) KONCENTRACIJA GYVENAMOSIOS IR VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ PATALPŲ ORE“ PATVIRTINIMO

2007 m. gegužės 10 d. Nr. V-362

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ (pridedama)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. 512 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4726).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

4. P a v e d u viceministrui pagal administruojamą sritį įsakymo vykdymo kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1177,
2011-12-28,
Žin., 2011, Nr.
164-7842 (2011-12-31), i. k. 1112250ISAK00V-1177

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	RIMVYDAS TURČINSKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu

Nr. V-362

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 35:2007 „DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ) KONCENTRACIJA GYVENAMOSIOS IR VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ PATALPŲ ORE

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši higienos norma nustato didžiausią leidžiamą cheminių medžiagų (teršalų) koncentraciją gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

2. Ši higienos norma netaikoma patalpoms, kuriose yra įrengtos darbo vietos ir jose dirbančių darbuotojų apsaugai nuo rizikos, kylančios ar galinčios kilti dėl darbo vietoje esančių cheminių veiksnių poveikio arba dėl veiklos, susijusios su cheminiais veiksniais, yra taikomi Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1177,
2011-12-28,
Žin., 2011, Nr.
164-7842 (2011-12-31), i. k. 1112250ISAK00V-1177

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

II. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI, ŽYMENYS IR SANTRUMPOS

3. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos, žymenys ir santrumpos:

biologinis efektas – dėl veiksnio poveikio atsirandantys neigiami pokyčiai (nuo ląstelės pažeidimo iki ligos pasireiškimo) gyvajame organizme;

CAS Nr. – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas medžiagos registracijos numeris (Chemical Abstracts Service Registry Number);

cheminių medžiagų mišinių suminis poveikis – tai dviejų ar daugiau medžiagų poveikis, kai bendras biologinis efektas yra lygus atskirų medžiagų biologinių efektų sumai;

cheminių medžiagų mišinių potencijuojantis poveikis tai dviejų ar daugiau medžiagų poveikis, kai vienos kurios nors medžiagos poveikį sustiprina kitos ar kelių medžiagų poveikis, o jų bendras biologinis efektas didesnis negu atskirų medžiagų biologinių efektų suma;

cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 0UE/m3);

cheminių medžiagų (teršalų) didžiausia leidžiama koncentracija (toliau – DLK) – moksliniais tyrimais nustatyta gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore esančios cheminės medžiagos (teršalo) koncentracija, nedaranti žalingo poveikio žmonių sveikatai;

cheminė medžiaga (teršalas) – medžiaga ar medžiagų mišinys, kuris dėl žmonių veiklos patenka į gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų orą ir, veikdamas atskirai ar su aplinkos oro komponentais, gali pakenkti žmonių sveikatai;

gyvenamosios paskirties pastatai – statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“ (toliau – Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“), nurodyti gyvenamieji, taip pat specialiosios paskirties, kitos (sodų) paskirties pogrupiui priklausantys pastatai;

KD10 – kietosios dalelės, kurių 50 % pereina per joms pralaidžią 10 um aerodinaminio skersmens angą;

KD2,5 – kietosios dalelės, kurių 50 % pereina per joms pralaidžią 2,5 um aerodinaminio skersmens angą;

paros DLK – moksliniais tyrimais nustatyta cheminės medžiagos (teršalo) koncentracija, nedaranti žalingo poveikio žmonių sveikatai veikdama neribotą laiką;

užterštumo lygis – vienos ar daugiau cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore;

vienkartinė DLK – moksliniais tyrimais nustatyta cheminės medžiagos (teršalo) koncentracija, nedaranti žalingo poveikio žmonių sveikatai veikdama 20–30 min.

visuomeninės paskirties pastatai – pastatai, skirti visuomenės poreikiams tenkinti ir, atsižvelgiant į statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ nuostatas, priklausantys viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo (išskyrus gamybines laboratorijas), gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties pogrupiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

III. GYVENAMOSIOS IR VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ PATALPŲ ORO UŽTERŠTUMO LYGIO VERTINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

4. Cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore neturi viršyti šios higienos normos priede pateiktos vienkartinės ir (ar) paros DLK.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

5. Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų oro užterštumo lygis vertinamas pagal oro ėminių laboratorinės analizės rezultatus, palyginant faktinius duomenis su šios higienos normos priede pateikta DLK verte.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

6. Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų oro užterštumo lygis vertinamas:

6.1. vykdant valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

6.2. rengiant išvadas dėl statinio statybos užbaigimo proceso

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

7. Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų oro vienkartinis užterštumo lygis nustatomas atlikus ne mažiau kaip 2 vienkartines oro užterštumo analizes.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

8. Gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų oro paros užterštumo lygis nustatomas atlikus ne mažiau kaip 4 vienkartines oro užterštumo analizes per parą lygiais laiko tarpais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

IV. GYVENAMOSIOS IR VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ PATALPŲ ORE ESANČIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIŲ DLK

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

9. Kai gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore yra dvi ar daugiau suminiu poveikiu pasižyminčių cheminių medžiagų, kiekvienos iš jų faktiškų koncentracijų (C1, C2,.......Cn) ir DLK santykių suma neturi būti didesnė už vienetą:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

10. Suminiu poveikiu pasižymintys cheminių medžiagų mišiniai:

10.1. acetaldehidas ir vinilacetatas;

10.2. acetonas, akroleinas, ftalio anhidridas;

10.3. acetonas ir fenolis;

10.4. acetonas, furfurolas, formaldehidas ir fenolis;

10.5. acto rūgštis ir acto anhidridas;

10.6. amoniakas ir formaldehidas;

10.7. amoniakas, sieros vandenilis ir formaldehidas;

10.8. amoniakas, sieros vandenilis;

10.9. arseno (III) oksidas ir švino acetatas;

10.10. azoto (IV) ir azoto (II) oksidai, mazuto pelenai, sieros dioksidas;

10.11. azoto (IV) oksidas, heksenas, sieros dioksidas, anglies (II) oksidas;

10.12. azoto (IV) oksidas, sieros dioksidas;

10.13. azoto (IV) oksidas, sieros dioksidas, anglies (II) oksidas, fenolis;

10.14. cikloheksanas ir benzenas;

10.15. furfurolas, metilo ir etilo alkoholiai;

10.16. ozonas, azoto (IV) oksidas ir formaldehidas;

10.17. sieros dioksidas ir fenolis;

10.18. sieros dioksidas ir fluoro vandenilis;

10.19. sieros dioksidas, amoniakas ir azoto oksidai;

10.20. sieros vandenilis ir formaldehidas;

10.21. stipriosios mineralinės rūgštys (sieros, druskos, azoto);

10.22. švino (II) oksidas ir sieros dioksidas;

10.23. vanadžio (V) oksido ir mangano oksidų aerozoliai;

10.24. vanadžio (V) oksido ir chromo (VI) oksido aerozoliai;

10.25. vanadžio (V) oksido ir sieros dioksido aerozoliai;

10.26. vario, kobalto, nikelio sulfatai ir sieros dioksidas.

11. Potencijuojančiu poveikiu pasižymintys cheminių medžiagų mišiniai:

11.1. butilakrilatas ir metilakrilatas;

11.2. vandenilio fluoridas ir fluoro turinčių rūgščių druskos.

12. Cheminių medžiagų mišinių potencijuojantis poveikis vertinamas pagal 9 punkte pateiktą formulę. Medžiagų faktiškų koncentracijų santykių ir tų medžiagų DLK suma neturi būti didesnė už formulėje vietoje vieneto įrašytą potencijuojančio poveikio koeficiento reikšmę, t. y. 0,8.

13. Cheminės medžiagos, kurių DLK mišiniuose išlieka tokia, kokia yra kiekvienai medžiagai veikiant atskirai:

13.1. heksanolis ir oktanolis;

13.2. sieros dioksidas ir cinko oksidas.

______________

Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“

priedas

DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ) KONCENTRACIJA GYVENAMOSIOS IR VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ PATALPŲ ORE

| Eil. Nr. | Cheminės medžiagos pavadinimas |  |  | CAS Nr. | Kvapo pobūdis | Kvapo slenksčio vertė mg/m3 | Didžiausia leidžiama koncentracija (DLK), mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Vienkartinė | Paros |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Acetaldehidas |  |  | 75-07-0 | – | – | 0,01 | 0,01 |
| 2. | Acetonas (dimetilketonas) |  |  | 67-64-1 | salsvas, tirpiklio | 13,9 | 0,35 | 0,35 |
| 3. | Acetonitrilas (cianometanas, metilo cianidas) |  |  | 75-05-8 | – | – | 0,1 | – |
| 4. | Acto anhidridas |  |  | 108-24-7 | – | 0,0013 | 0,07** | 0,03 |
| 5. | Acto rūgštis (etano rūgštis) |  |  | 64-19-7 | surūgusių vynuogių | 0,043 | 0,20 | 0,06 |
| 6. | Akrilo nitrilas |  |  | 107-13-1- | – | – | – | 0,03 |
| 7. | Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas) |  |  | 107-02-8 | – | – | 0,03 | 0,03 |
| 8. | Alavo (II) oksidas (alavo monoksidas)/ kaip alavas/ |  |  | 21651-19-4 | – | – | – | 0,02 |
| 9. | Alavo (IV) oksidas (alavo dioksidas) /kaip alavas/ |  |  | 18282-10-5 | – | – | – | 0,02 |
| 10. | Alavo chloridas /kaip alavas/ |  |  | 7772-99-8 | – | – | 0,50 | 0,05 |
| 11. | Alavo sulfatas /kaip alavas/ |  |  | 7488-55-3 | – | – | – | 0,02 |
| 12. | Alilo acetatas (acto rūgšties alilo esteris) |  |  | 591-87-7 | – | – | 0,4 | – |
| 13. | Alilo alkoholis (2-propen-1-ol) |  |  | 107-18-6 | aitrus, garstyčių | 1,2 | 0,02 | – |
| 14. | Alilo chloridas (3-chlorpropenas-l) |  |  | 107-05-1 | – | – | 0,07 | 0,01 |
| 15. | Aliuminio chloridas /kaip aliuminis/ |  |  | 7446-70-0 | – | – | 0,01 | – |
| 16. | Aliuminio nitridas /kaip aliuminis/ |  |  | 24304-00-5 | – | – | 0,01 | – |
| 17. | Aliuminio stearatas /kaip aliuminis/ |  |  | 637-12-7 | – | – | 0,001 | – |
| 18. | p-amilo acetatas (amilo acetatas) |  |  | 628-63-7 | – | 0,95 | 0,1 | 0,1 |
| 19. | Amilo alkoholis (pentanolis) |  |  | 71-41-0 | – | – | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Amilo bromidas (1-brompentanas) |  |  | 110-53-2 | – | – | 0,03 | 0,01 |
| 21. | Amiloformiatas |  |  | 638-49-3 | – | – | 0,1 | - |
| 22. | Amoniakas (NH3) |  |  | 7664-41-7 | – | – | 0,20 | 0,04 |
| 23. | Angliavandeniliai, sotieji, C12-C19 /kaip anglis/ |  |  | * | – | – | 1 | – |
| 24. | Angliavandeniliai, sotieji, C1-C10 /kaip anglis/ |  |  | * | – | – | 100 | – |
| 25. | Anglies (II) oksidas (anglies monoksidas, smalkės) |  |  | 63-08-0 | – | – | 5 | 3 |
| 26. | Anglies disulfidas (anglies sulfidas) |  |  | 75-15-0 | supuvusių daržovių | 0,0275 | 0,030 | 0,005 |
| 27. | Anglies rūgšties diamidas (karbamidas, šlapalas, urea) |  |  | 57-13-6 | – | – | – | 0,2 |
| 28. | Anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas) |  |  | 56-23-5 | – | 280,0 | 4,0 | 0,7 |
| 29. | Arsenas, arseno trioksidas ir kiti neorganiniai junginiai /kaip arsenas/ |  |  | * | – | – | – | 0,003 |
| 30. | Arseno vandenilis (arsinas) |  |  | 7784-42-1 | – | – | – | 0,002 |
| 31. | Azoto (II) oksidas (azoto monoksidas) |  |  | 10102-43-9 | – | – | 0,40 | 0,06 |
| 32. | Azoto (IV) oksidas (azoto dioksidas) |  |  | 10102-44-0 | – | – | 0,085 | 0,040 |
| 33. | Azoto rūgštis /kaip HNO3 molekulė/ |  |  | 7697-37-2 | – | – | 0,40 | 0,15 |
| 34. | Bario chloridas /kaip baris/ |  |  | 10361-37-2 | – | – | 0,004 | – |
| 35. | Bario feritas /kaip baris/ |  |  | 12047-11-9 | – | – | – | 0,004 |
| 36. | Bario fluoridas /kaip baris/ |  |  | 7787-32-8 | – | – | 0,002 | – |
| 37. | Bario hidroksidas /kaip baris/ |  |  | 7194-00-2 | – | – | 0,004 | – |
| 38. | Bario karbonatas /kaip baris/ |  |  | 513-77-9 | – | – | – | 0,004 |
| 39. | Bario oksidas /kaip baris/ |  |  | 1304-28-5 | – | – | 0,004 | – |
| 40. | Bario peroksidas /kaip baris/ |  |  | 1304-29-6 | – | – | 0,01 | – |
| 41. | Bario stearatas /kaip baris/ |  |  | 6865-35-6 | – | – | 0,003 | – |
| 42. | Bario sulfatas /kaip baris/ |  |  | 7727-43-7 | – | – | 0,1 | – |
| 43. | Benzaldehidas (benzoino aldehidas) |  |  | 100-52-7 | – | – | 0,04 | – |
| 44. | Benzenas |  |  | 71-43-2 | tirpiklio | 32,5 | 1,5 | 0,1 |
| 45. | Benzilcianidas (fenilacetonitrilas) |  |  | 140-29-4 | – | – | 0,01 | – |
| 46. | Benzilo acetatas (acto rūgšties benzilo esteris) |  |  | 140-11-4 | – | – | 0,01 | – |
| 47. | Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis) |  |  | 100-51-6 | – | – | 0,16 | – |
| 48. | Benzilo chloridas (chlormetilbenzenas) |  |  | 100-44-7 | – | – | 0,05 | – |
| 49. | Benzinas, naftinis, turintis mažai sieros /kaip anglis/ |  |  | 8030-30-6 | – | – | 5,0 | 1,5 |
| 50. | Benzoinė rūgštis |  |  | 65-85-0 | – | – | 0,03 | – |
| 51. | 3,4-benzo(a)pirenas, (benzpirenas) |  |  | 50-32-8 | – | – | – | 0,001 μg/m3 |
| 52. | Berilis ir jo junginiai /kaip berilis/ |  |  | * | – | – | 0,00001 | – |
| 53. |  | Bismuto nitratas /kaip bismutas/ |  | 10361-44-1 | – | – | 0,005 | – |
| 54. |  | Boras, amorfinis |  | 7726-95-6 | – | – | 0,01 | – |
| 55. |  | Brombenzenas (fenilbromidas) |  | 108-86-1 | – | – | – | 0,03 |
| 56. |  | m-bromtoluenas |  | 591-17-3 | – | – | 0,08 | – |
| 57. |  | o-bromtoluenas |  | 95-46-5 | – | – | 0,09 | – |
| 58. |  | p-bromtoluenas |  | 106-38-7 | – | – | 0,13 | – |
| 59. |  | 1,3-butadienas (divinilas) |  | 106-99-0 | – | 1,1 | 3 | 1 |
| 60. |  | Butanolis (butilo alkoholis) |  | 71-36-3 | – | 0,09 | 0,1 | 0,1 |
| 61. |  | Butilacetatas |  | 123-86-4 | – | 0,047 | 0,1 | 0,1 |
| 62. |  | Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris) |  | 141-32-2 | – | – | 0,0075 | — |
| 63. |  | Butilenas |  | 25167-67-3 | – | – | 3 | 3 |
| 64. |  | Butilmerkaptanas |  | 109-79-5 | – | – | 0,0003 | – |
| 65. |  | Butilo bromidas (1-brombutanas) |  | 109-65-9 | – | – | 0,03 | 0,01 |
| 66. |  | Butilo chloridas |  | 109-63-3 | – | – | 0,07 | – |
| 67. |  | p-tret-butiltoluenas |  | 98-51-1 | – | – | 0,023 | – |
| 68. |  | 5-chlor-2-pentanonas |  | 5891-21-4 | – | – | 0,02 | – |
| 69. |  | Chloras |  | 7782-50-5 | – | – | 0,10 | 0,03 |
| 70. |  | Chlorbenzenas |  | 108-90-7 | – | – | 0,1 | 0,1 |
| 71. |  | o-chlorbenzoinė rūgštis |  | 118-91-2 | – | – | 0,06 | – |
| 72. |  | Chlorbrommetanas |  | 74-97-5 | – | – | 100 | – |
| 73. |  | 3-chlorbutanonas-2 (chlorketonas) |  | 4091-39-8 | – | – | 0,02 | – |
| 74. |  | m -, o-, p-chlorfenoliai |  | * | – | – | 0,01 | – |
| 75. |  | Chloro vandenilis (druskos rūgštis) /kaip HC1/ |  | 7647-01-0 | – | – | 0,2 | 0,2 |
| 76. |  | Chlorprenas |  | 126-99-8 | – | – | 0,020 | 0,002 |
| 77. |  | m-chlortoluenas |  | 108-41-8 | – | – | 0,01 | – |
| 78. |  | o-chlortoluenas |  | 95-49-8 | – | – | 0,02 | – |
| 79. |  | p-chlortoluenas |  | 106-43-4 | – | – | 0,01 | – |
| 80. |  | Chromo (Cr6+) junginiai /kaip chromo trioksidas/ |  | 7440-47-3 | – | – | 0,0015 | 0,0015 |
| 81. |  | Chromo (Cr3+) junginiai |  | * | – | – | 0,01 | – |
| 82. |  | Ciano vandenilis (ciano vandenilio rūgštis) |  | 74-90-8 | – | – | – | 0,01 |
| 83. |  | Cikloheksanas |  | 110-82-7 | salsvas, aitrus | 315 | 1,4 | 1,4 |
| 84. |  | Cikloheksanolis (cikloheksilo alkoholis, heksahidrofenolis) |  | 108-93-0 | – | – | 0,06 | 0,06 |
| 85. |  | Cikloheksanonas |  | 108-94-1 | acetono, mėtų | 0,083 | 0,04 | – |
| 86. |  | Ciklopentanas (pentametilenas) |  | 287-92-3 | – | – | 0,1 | – |
| 87. |  | Ciklopentenas |  | 142-29-0 | – | – | 0,1 | – |
| 88. |  | Cinko acetatas /kaip cinkas/ |  | 557-34-6 | – | – | 0,005 | – |
| 89. |  | Cinko chloridas /kaip cinkas/ |  | 7646-85-7 | – | – | 0,005 | – |
| 90. |  | Cinko karbonatas /kaip cinkas/ |  | 3486-35-9 | – | – | 0,01 | – |
| 91. |  | Cinko monofosfatas /kaip cinkas/ |  | 7779-90-0 | – | – | 0,005 | – |
| 92. |  | Cinko nitratas /kaip cinkas/ |  | 7779-88-6 | – | – | 0,005 | – |
| 93. |  | Cinko oksidas /kaip cinkas/ |  | 1314-13-2 | – | – | – | 0,05 |
| 94. |  | Cinko stearatas /kaip cinkas/ |  | 557-05-1 | – | – | 0,005 | - |
| 95. |  | Cinko sulfatas /kaip cinkas/ |  | 7733-02-0 | – | – | – | 0,008 |
| 96. |  | Cinko sulfidas /kaip cinkas/ |  | 1314-98-3 | – | – | 0,01 | – |
| 97. |  | Derva, lengvoji – rudosios anglies koksavimo produktas /kaip fenoliai/ |  | – | – | – | 0,004 | – |
| 98. |  | Diacetonas (diacetono alkoholis) |  | 123-42-2 | – | – | 0,3 | – |
| 99. |  | m-, o-dibrombenzenai |  | * | – | – | 0,13 | – |
| 100. |  | p-dibrombenzenas |  | 106-37-6 | – | – | 0,2 | – |
| 101. |  | 2,4-dibromfenolis |  | 615-58-7 | – | – | 0,09 | – |
| 102. |  | 2,6-dibromfenolis |  | 608-33-3 | – | – | 0,06 | – |
| 103. |  | 1,2-dibrompropanas |  | 78-75-1 | – | – | 0,04 | 0,01 |
| 104. |  | Dibutilftalatas |  | 84-74-2 | – | – | 0,1 | – |
| 105. |  | Dibutilo eteris (butoksibutanas) |  | 142-96-1 | – | 0,03 | 0,1 | – |
| 106. |  | m-, o-, p-dichlorbenzenai |  | * | – | – | 0,035 | – |
| 107. |  | 3,4-dichlorbutenas-1 |  | 760-23-6 | – | – | 0,02 | – |
| 108. |  | 1,4-dichlorbutenas-2 |  | 764-41-0 | – | – | 0,005 | – |
| 109. |  | 2,2'-dichlordietilo eteris (dichloretilo eteris, chloreksas) |  | 111-44-4 | – | – | 0,02 | – |
| 110. |  | 1,2-dichloretanas |  | 107-06-2 | – | – | 3 | 1 |
| 111. |  | Dichlorfenolis |  | 25167-81-1 | – | – | 0,012 | – |
| 112. |  | 1,2-dichlorpropanas |  | 78-87-5 | – | – | – | 0,18 |
| 113. |  | 1, 3-dichlorpropanas |  | 142-28-9 | – | – | 0,2 | – |
| 114. |  | 1,3-dichlorpropenas |  | 542-75-6 | – | – | 0,10 | 0,01 |
| 115. |  | 2,3-dichlorpropenas |  | 78-88-6 | – | – | 0,20 | 0,06 |
| 116. |  | 2,4-dichlortoluenas |  | 95-73-8 | – | – | 0,1 | – |
| 117. |  | Diciklopentadienas |  | 77-73-6 | – | – | 0,01 | – |
| 118. |  | Dietilketonas (pentanonas-3) |  | 96-22-0 | – | – | 0,5 | 0,3 |
| 119. |  | Difeniloksidas (fenoksibenzenas, difenilo eteris, fenilo eteris) |  | 101-84-8 | – | 0,0021 | 0,01** | – |
| 120. |  | Difluorchlormetanas (freonas-22) |  | 75-45-6 | – | – | 100 | 10 |
| 121. |  | 1,1-difluoretanas (freonas-152) |  | 75-37-6 | – | – | 8 | – |
| 122. |  | Diizopropilo eteris (izopropilo eteris) |  | 108-20-3 | – | – | 0,4 | – |
| 123. |  | 4,4-dimetil-1,3 -dioksanas |  | 766-15-4 | – | – | 0,010 | 0,004 |
| 124. |  | Dimetilformamidas (DMFA) |  | 68-12-2 | – | – | 0,03 | 0,03 |
| 125. |  | 2,6-dimetilheptanonas-4 (diizobutilketonas) |  | 108-83-8 | – | – | 0,05 | – |
| 126. |  | Dimetilo eteris |  | 115-10-6 | – | – | 0,2 | – |
| 127. |  | Dimetilsulfidas |  | 75-18-3 | – | – | 0,08 | – |
| 128. |  | 1,2-dimetoksietanas |  | 110-74-4 | – | – | 0,1 | – |
| 129. |  | Dimetoksimetanas (metilalis, dimetilformalis) |  | 109-87-5 | – | – | 0,15 | – |
| 130. |  | Dinitrofenolis |  | 25550-58-7 | – | – | 0,004 | – |
| 131. |  | p-dioksibenzenas (hidrochinonas) |  | 123-31-9 | – | – | 0,02 | – |
| 132. |  | Divinilbenzenas |  | 1321-74-0 | – | – | 0,004 | – |
| 133. |  | Dulkės (suspenduotos kietosios dalelės, aerozoliai, nediferencijuoti pagal sudėtį, esantys gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore. Organinių ir neorganinių junginių (metalų ir jų druskų, plastmasių, biologinių, vaistinių preparatų ir kt.) aerozoliams ši DLK netaikoma. Jiems yra nustatytos atitinkamos junginių DLK |  | * | – | – | 0,50 | 0,15 |
| 134. |  | Epichlorhidrinas (3-chlor-1,2-epoksipropanas) |  | 106-89-8 | – | – | 0,2 | 0,2 |
| 135. |  | Etanolis (etilo alkoholis) |  | 64-17-5 | saldus | 0,28 | 1,4** | – |
| 136. |  | Etantiolis (etilmerkaptanas) |  | 75-08-1 | – | – | 0,00003 | – |
| 137. |  | Etilacetatas |  | 141-78-6 | – | – | 0,1 | 0,1 |
| 138. |  | Etilakrilatas (akrilo rūgšties etilo esteris) |  | 140-88-5 | – | – | 0,0007 | – |
| 139. |  | Etilbenzenas |  | 100-41-4 | – | – | 0,02 | 0,02 |
| 140. |  | Etilenas |  | 74-85-1 | – | – | 3 | 3 |
| 141. |  | Etilenchlorhidrinas |  | 107-07-3 | – | – | 0,01 | – |
| 142. |  | Etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis) |  | 111-76-2 | – | 0,0051 | 0,03** | – |
| 143. |  | Etilenglikolio monopropilo eteris (propilceliozolvas) |  | 2807-30-9 | – | – | 1,5 | 0,5 |
| 144. |  | Etilenglikolis (etandiolis) |  | 107-21-1 | – | – | 1 | – |
| 145. |  | Etileno dioksidas (dioksanas, 1,4-dioksanas) |  | 123-91-1 | – | 30,6 | 0,07 | – |
| 146. |  | Etileno oksidas |  | 75-21-8 | – | – | 0,30 | 0,03 |
| 147. |  | Etilensulfidas |  | 420-12-2 | – | – | 0,5 | – |
| 148. |  | Etilformiatas |  | 109-94-4 | – | – | 0,02 | – |
| 149. |  | Etilo bromidas (brometanas) |  | 74-96-4 | – | – | 0,05 | – |
| 150. |  |  | Etilo eteris (dietilo eteris) | 60-29-7 | – | – | 1,0 | 0,6 |
| 151. |  |  | Etilstirenas | 28106-30-1 | – | – | 0,05 | – |
| 152. |  |  | m-, o-, p-etiltoluenai | * | – | – | 0,03 | – |
| 153. |  |  | 2-etoksietanolis (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris) | 110-80-5 | – | – | 0,7 | – |
| 154. |  |  | 2-etoksietilacetatas (celozolvacetatas) | 111-15-9 | – | – | 1 | – |
| 155. |  |  | Fenolis | 108-95-2 | – | – | 0,010 | 0,003 |
| 156. |  |  | Fluoro dujiniai junginiai /silicio tetrafluoridas, fluoro vandenilis, kaip fluoras/ | * | – | – | 0,020 | 0,005 |
| 157. |  |  | Fluoro neorganiniai mažai tirpūs junginiai /aliuminio fluoridas, kalcio fluoridas, natrio heksafluoraliuminatas/ | * | – | – | 0,20 | 0,03 |
| 158. |  |  | Fluoro neorganiniai tirpūs junginiai /natrio fluoridas, natrio heksafluorsilikatas/ | * | – | – | 0,03 | 0,01 |
| 159. |  |  | o-fluortoluenas | 95-52-3 | – | – | 0,2 | – |
| 160. |  |  | p-fluortoluenas | 352-32-9 | – | – | 0,3 | – |
| 161. |  |  | Fluortrichlormetanas (freonas-11) | 75-69-4 | – | – | 100 | 10 |
| 162. |  |  | Formaldehidas (skruzdžių aldehidas) | 50-00-0 | – | – | 0,1 | 0,01 |
| 163. |  |  | Formalglikolis (dioksolanas-1,3) | 646-06-0 | – | – | 6 | – |
| 164. |  |  | Fosforo (V) oksidas /fosforo pentoksidas, fosforo anhidridas/ | 1314-56-3 | – | – | 0,15 | 0,05 |
| 165. |  |  | Fosforo rūgštis | 13598-36-2 | – | – | 0,02 | – |
| 166. |  |  | Fosforo vandenilis (fosfinas) | 7803-51-2 | – | – | 0,010 | 0,001 |
| 167. |  |  | Fosgenas | 75-44-5 | – | – | 0,003 | – |
| 168. |  |  | Furanas | 110-00-9 | – | – | 0,01 | – |
| 169. |  |  | Furfurolas (2-formilfuranas, 2-furaldehidas) | 98-01-1 | – | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
| 170. |  |  | Geležies (II)-amonio sulfato heksahidratas (Moro druska) /kaip geležis/ | 7783-85-9 | – | – | 0,01 |  |
| 171. |  |  | Geležies chloridas /kaip geležis/ | 7705-08-0 | – | – | - | 0,004 |
| 172. |  |  | Geležies nitratas /kaip geležis/ | 10421-48-4 | – | – | 0,004 | – |
| 173. |  |  | Geležies oksidas /kaip geležis, kaip geležies chloridas tuo atveju, jei abiejų medžiagų yra atmosferoje/ | 1309-37-1 | – | – | – | 0,04 |
| 174. |  |  | Geležies sulfatas /kaip geležis, kaip geležies chloridas tuo atveju, jei abiejų medžiagų yra atmosferoje/ | 7720-78-7 | – | – | – | 0,007 |
| 175. |  |  | Gyvsidabrio junginių, sunkiai tirpių vandenyje, mišinys: jodidas, amidochloridas, chloridas, raudonas ir geltonas oksidai /kaip gyvsidabris/ | * | – | – | 0,0009 | – |
| 176. |  |  | Gyvsidabrio junginių, tirpių ir sunkiai tirpių vandenyje, mišinys: sulema, kalomelis, raudonasis ir geltonasis gyvsidabrio oksidai, gyvsidabrio (I) ir (II) nitratai, acetatas, amidochloridas, jodidas /kaip gyvsidabris/ | * | – | – | 0,001 | – |
| 177. |  |  | Gyvsidabrio junginių, tirpių vandenyje, mišinys: sulema, acetatas, gyvsidabrio (I) ir (II) nitratai /kaip gyvsidabris/ | * | – | – | 0,0008 | – |
| 178. |  |  | Gyvsidabris, metalinis, gyvsidabrio acetatas, gyvsidabrio (I) chloridas (kalomelis), gyvsidabrio (II) chloridas (sulema), gyvsidabrio (II) jodidas (gyvsidabrio dijodidas), gyvsidabrio (I) nitratas hidratas, gyvsidabrio (II) nitratas hidratas, gyvsidabrio oksidas, geltonasis, gyvsidabrio oksidas, raudonasis /kaip gyvsidabris/ | * | – | – | – | 0,0003 |
| 179. |  |  | Glutaro aldehidas (glutaralis) | 111-30-8 | – | – | 0,03 | – |
| 180. |  |  | Heksachlorbenzenas | 118-74-1 | – | – | 0,013 | – |
| 181. |  |  | Heksafluorbenzenas | 392-56-3 | – | – | 0,8 | 0,1 |
| 182. |  |  | Heksafluorpropilenas | 116-15-4 | – | – | 0,05 | – |
| 183. |  |  | Heksanolis (heksilo alkoholis) | 111-27-3 | – | – | 0,8 | 0,2 |
| 184. |  |  | Heksenas | 25264-93-1 | – | – | 0,400 | 0,085 |
| 185. |  |  | Heptenas | 25339-56-4 | – | – | 0,350 | 0,065 |
| 186. |  |  | Izoamilacetatas | 123-92-2 | – | 0,022 | 0,2 | – |
| 187. |  |  | Izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metil-propan-1-olis) | 78-83-1 | – | – | 0,1 | 0,1 |
| 188. |  |  | Izobutilacetatas (acto rūgšties izobutilo esteris) | 110-19-0 | – | – | 0,1 | – |
| 189. |  |  | Izooktanolis (izooktilo alkoholis, 2-etilheksanolis) | 26952-21-6 | – | – | 0,15 | 0,15 |
| 190. |  |  | Izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis, 2-propanolis) | 67-63-0 | – | 1,185 | 0,6 | 0,6 |
| 191. |  |  | Izopropilacetatas (acto rūgšties izopropilo esteris) | 108-21-4 | – | – | 0,1 | – |
| 192. |  |  | Izopropilbenzenas (kumolas) | 98-82-8 | – | – | 0,014 | 0,014 |
| 193. |  |  | Izopropilo bromidas (2-brompropanas) | 106-94-5 | – | – | 0,03 | 0,01 |
| 194. |  |  | Izopropilo chloridas (2-chlorpropanas) | 75-29-6 | – | – | 0,05 | – |
| 195. |  |  | Izosviesto rūgštis | 79-31-2 | – | – | 0,03 | – |
| 196. |  |  | Jodas | 7553-56-2 | – | – | – | 0,03 |
| 197. |  |  | Kadmis |  | – | – | – | 0,005 μg/m3 |
| 198. |  |  | Kadmio chloridas, jodidas, nitratas, oksidas, sulfatas /kaip kadmis/ | * | – | – | – | 0,0003 |
| 199. |  |  | Kalio stearatas /kaip kalis/ | 593-29-3 | – | – | 0,006 | – |
| 200. |  |  | Kaprono aldehidas (p-heksanalis) | 66-25-1 | – | – | 0,02 | – |
| 201. |  |  | Kietosios dalelės KD10 | - | – | – | – | 0,05 |
| 202. |  |  | Kietosios dalelės KD2,5 | - | – | – | – | 0,04 |
| 203. |  |  | Kobaltas, metalinis | 7440-48-4 | – | – | – | 0,001 |
| 204. |  |  | Kobalto acetatas /kaip kobaltas/ | 71-48-7 | – | – | 0,003 | – |
| 205. |  |  | Kobalto chloridas | 7646-79-9 | – | – | 0,001 | – |
| 206. |  |  | Kobalto karbonatas /kaip kobaltas/ | 7542-09-8 | – | – | 0,003 | – |
| 207. |  |  | Kobalto sulfatas /kaip kobaltas/ | 10124-43-3 | – | – | 0,0010 | 0,0004 |
| 208. |  |  | Ksilenas (dimetilbenzenas) | 1330-20-7 | aromatinis, saldus | 0,078 | 0,2 | 0,2 |
| 209. |  |  | Ličio chloridas | 7447-41-8 | – | – | 0,02 | – |
| 210. |  |  | Ličio karbonatas /kaip litis/ | 554-13-2 | – | – | 0,005 | – |
| 211. |  |  | Magnio boridas | 12007-25-9 | – | – | 0,02 | – |
| 212. |  |  | Magnio chloratas | 10326-21-3 | – | – | – | 0,3 |
| 213. |  |  | Magnio oksidas | 1309-48-4 | – | – | 0,40 | 0,05 |
| 214. |  |  | Manganas. Mangano oksidai ir kiti junginiai /kaip mangano dioksidas/ | * | – | – | 0,010 | 0,001 |
| 215. |  |  | Mazuto pelenai elektrinėse /kaip vanadis/ | – | – | – | – | 0,002 |
| 216. |  |  | Metakrilo rūgšties butilo esteris (butilmetakrilatas) | 97-88-1 | – | – | 0,15 | – |
| 217. |  |  | Metakrilo rūgštis | 79-41-4 | – | – | 0,03 | 0,01 |
| 218. |  |  | Metanolis (metilo alkoholis) | 67-56-1 | – | – | 1,0 | 0,5 |
| 219. |  |  | 2-metil-1,3-dioksolanas (acetaldehido etilacetalis) | 497-26-7 | – | – | 0,2 | – |
| 220. |  |  | l-metil-3-izopropilbenzenas (m-cimolas) | 535-77-3 | – | – | 0,03 | – |
| 221. |  |  | 1-metil-4-izopropilbenzenas (p-cimolas) | 99-87-6 | – | – | 0,03 | – |
| 222. |  |  | Metilacetatas | 79-20-9 | – | – | 0,07 | 0,07 |
| 223. |  |  | Metilakrilatas | 96-33-3 | – | – | 0,01 | 0,01 |
| 224. |  |  | 2-metilbutadienas-1,3 (Izoprenas) | 78-79-5 | – | – | 0,5 | – |
| 225. |  |  | Metileno bromidas | 74-95-3 | – | – | 0,10 | 0,04 |
| 226. |  |  | Metileno chloridas (dichlormetanas) | 75-09-2 | – | 3,42 | 8,8 | 3 |
| 227. |  |  | Metileno jodidas | 75-11-6 | – | – | 0,4 | – |
| 228. |  |  | Metiletilketonas (2-butanonas, etilmetilketonas) | 78-93-3 | saldus | 0,87 | 0,1 | – |
| 229. |  |  | Metilformiatas | 107-31-3 | – | – | 0,04 | – |
| 230. |  |  | Metilfiiranas | 27137-41-3 | – | – | 0,015 | – |
| 231. |  |  | 5-metilfurfurolas | 620-02-0 | – | – | 0,2 | – |
| 232. |  |  | Metilizobutilketonas | 108-10-1 | saldus | 0,54 | 0,1 | – |
| 233. |  |  | Metilizobutiratas | 547-63-7 | – | – | 0,1 | – |
| 234. |  |  | Metilizopropenilo esteris | – | – | – | 0,5 | – |
| 235. |  |  | Metilmerkaptanas (metantiolis) | 74-93-1 | – | – | 0,000009 | – |
| 236. |  |  | Metilmetakrilatas | 80-62-6 | aitrus | 0,38 | 0,10 | 0,01 |
| 237. |  |  | 2-metilnaftalinas | 91-57-6 | – | – | 0,02 | – |
| 238. |  |  | Metilo bromidas | 74-83-9 | – | – | 0,2 | – |
| 239. |  |  | Metilo chloridas (chlormetanas) | 74-87-3 | – | – | 0,06 | – |
| 240. |  |  | 2-metilpropanalis (izosviesto aldehidas) | 78-84-2 | – | – | 0,01 | – |
| 241. |  |  | 2-metilpropenas (izobutilenas) | 115-11-7 | – | – | 0,1 | – |
| 242. |  |  | alfa-metilstirenas | 98-83-9 | – | 0,021 | 0,04 | 0,04 |
| 243. |  |  | 2-metoksi-2-metilpropanas (metil-tret-butilo esteris) | 1634-04-4 | – | – | 0,5 | – |
| 244. |  |  | Metoksibenzenas (anizolis) | 100-66-3 | – | – | 0,1 | – |
| 245. |  |  | 2-metoksietanolis (metilceliozolvas) | 109-86-4 | – | – | 0,3 | – |
| 246. |  |  | 1-metoksipropanolis-2 (propilenglikolio alfa-metilo esteris) | 107-98-2 | – | – | 0,5 | – |
| 247. |  |  | Molibdeno disulfidas /kaip molibdenas/ | 1317-33-5 | – | – | 0,1 | – |
| 248. |  |  | Monochloracto rūgšties etilo esteris (etilchloracetatas) | 105-39-5 | – | – | 0,01 | – |
| 249. |  |  | Naftalinas | 91-20-3 | – | – | 0,003 | 0,003 |
| 250. |  |  | Natrio chloridas (valgomoji druska) | 7647-14-5 | – | – | 0,15 | – |
| 251. |  |  | Natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas) | 1310-73-2 | – | – | 0,01 | – |
| 252 |  |  | Nikelio oksidas /kaip nikelis/ | 11099-02-8 | – | – | – | 0,001 |
| 253. |  |  | Nikelio sulfatas /kaip nikelis/ | 7786-8-4 | – | – | 0,002 | 0,001 |
| 254. |  |  | Nikelio vario feritas /kaip nikelis/ | – | – | – | – | 0,004 |
| 255. |  |  | Nikelis, metalinis | 7440-02-0 | – | – | – | 0,001 |
| 256. |  |  | Nikelis, nikelio tirpios druskos /kaip nikelis/ | * | – | – | 0,0020 | 0,0002 |
| 257. |  |  | Nitrilotrimetilenfosfoninė rūgštis | 6419-19-8 | – | – | 0,03 | – |
| 258. |  |  | Nitrobenzenas | 98-95-3 | – | – | 0,008 | 0,008 |
| 259. |  |  | m-nitrobrombenzenas | 585-79-5 | – | – | 0,12 | 0,01 |
| 260. |  |  | m-, o-, p-nitrochlorbenzenai | * | – | – | 0,004 | 0,004 |
| 261. |  |  | 2-nitropropanas | 79-46-9 | – | – | 0,1 | – |
| 262. |  |  | m-, o-, p-nitrotoluenai | * | – | – | 0,006 | – |
| 263. |  |  | 2-oktanolis (oktilo alkoholis, kaprilo alkoholis) | 123-96-6 | – | – | 0,6 | 0,2 |
| 264. |  |  | Ozonas | 10028-15-6 | – | – | 0,16 | 0,03 |
| 265. |  |  | Pelargono aldehidas (nonanalis, nonilo aldehidas) | 124-19-6 | – | – | 0,02 | – |
| 266. |  |  | Pentachlorbenzenas | 608-93-5 | – | – | 0,003 | – |
| 267. |  |  | Pentachlorfenolis | 87-86-5 | – | – | 0,02 | – |
| 268. |  |  | Pentachlornitrobenzenas | 82-68-8 | – | – | 0,01 | – |
| 269. |  |  | Pentafluorbenzenas | 363-72-4 | – | – | 1,2 | 0,1 |
| 270. |  |  | Perlitas | – | – | – | 0,05 | – |
| 271. |  |  | Propanalis (propiono aldehidas) | 123-38-6 | – | 0,014 | 0,01 | – |
| 272 |  |  | Propanolis (propilo alkoholis) | 71-23-8 | – | – | 0,3 | 0,3 |
| 273. |  |  | Propilo bromidas (1-brompropanas) | 106-94-5 | – | – | 0,03 | 0,01 |
| 274. |  |  | Propilpropionatas (propiono rūgšties propilo esteris) | 106-36-5 | – | – | 0,5 | – |
| 275. |  |  | Propiono rūgšties butilo esteris (butilpropionatas) | 590-01-2 | – | – | 0,5 | – |
| 276. |  |  | Propiono rūgšties etilo esteris (etilpropionatas) | 105-37-3 | – | – | 0,1 | – |
| 277. |  |  | Siera /elementari/ | 15070-42-5 | – | – | 0,07 | – |
| 278. |  |  | Sieros dioksidas (sieros (IV) oksidas) | 7446-09-5 | – | – | 0,50 | 0,05 |
| 279. |  |  | Sieros rūgštis /kaip H2SO4 molekulė/ | 7664-93-9 | – | – | 0,3 | 0,1 |
| 280. |  |  | Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | 7783-06-4 | supuvusio kiaušinio | 0,00076 | 0,008 | – |
| 281. |  |  | Silicio dioksidas amorfinis | 7631-86-9 | – | – | 0,02 | – |
| 282. |  |  | Skruzdžių rūgštis (metano rūgštis) | 64-18-6 | – | – | 0,2 | – |
| 283. |  |  | Solventnafta | 64742-94-5 | – | – | 0,2 | – |
| 284. |  |  | Stibis | 7803-52-3 | – | – | 0,01 | – |
| 285. |  |  | Stirenas | 100-42-5 | aštrus, gumos, plastiko | 0,16 | 0,040 | 0,002 |
| 286. |  |  | Suodžiai | * | – | – | 0,15 | 0,05 |
| 287. |  |  | Sviesto aldehidas (butanalis) | 123-72-8 | – | – | 0,015 | 0,015 |
| 288. |  |  | Švinas, švino acetatas, švino oksidas ir kiti junginiai, išskyrus švino tetraetilą /kaip švinas/ | * | – | – | – | 0,0003 |
| 289. |  |  | Švino sulfidas /kaip švinas/ | 1314-87-0 | – | – | – | 0,0017 |
| 290. |  |  | 1,2,4,5-tetrachlorbenzenas | 95-94-3 | – | – | 0,13 | – |
| 291. |  |  | 1,1,2,2-tetrachloretanas | 79-34-5 | – | 1,6 | 0,06 | – |
| 292. |  |  | Tetrachloretilenas (perchloretilenas) | 127-18-4 | – | – | 0,50 | 0,06 |
| 293. |  |  | Tetrachlorpropenas | – | – | – | 0,07 | 0,04 |
| 294. |  |  | Tetraetilšvinas | 78-00-2 | – | – | 0,000006 | – |
| 295. |  |  | Tetrafluoretilenas | 116-14-3 | – | – | 6,0 | 0,5 |
| 296. |  |  | Tetrahidrofuranas (TGF, oksolanas) | 109-99-9 | – | – | 0,2 | 0,2 |
| 297. |  |  | Toluenas | 108-88-3 | gėlių, aitrus, naftalino, kamparo | 0,644 | 0,6 | 0,6 |
| 298. |  |  | Tribrommetanas (bromoformas) | 75-25-2 | – | – | - | 0,05 |
| 299. |  |  | Trichlorbenzenas | 12002-48-1 | – | – | 0,008 | – |
| 300. |  |  | 1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas) | 71-55-6 | – | – | 2,0 | 0,2 |
| 301. |  |  | Trichloretilenas | 79-01-6 | tirpiklio | 8,0 | 4 | 1 |
| 302. |  |  | 2,4,6-trichlorfenolis | 88-06-2 | – | – | 0,003 | – |
| 303. |  |  | Trichlormetanas (chloroformas, chladonas 20) | 67-66-3 | – | – | – | 0,03 |
| 304. |  |  | 1,2,4-trimetilbenzenas | 95-63-6 | – | – | 0,02 | – |
| 305. |  |  | 1,3,5-trimetilbenzenas (mezitilenas) | 108-67-8 | – | – | 0,1 | – |
| 306. |  |  | 1,5,5-trimetilcikloheksanonas (izoforonas) | 78-59-1 | – | – | 0,01 | – |
| 307. |  |  | Trimetilkarbinolis (2-metil-2-propanolis) | 75-65-0 | – | 71 | 0,3 | – |
| 308. |  |  | Vaitspiritas (sunkusis benzinas) | 8052-41-3 | – | – | 1 | – |
| 309. |  |  | Valerijono aldehidas (pentanalis) | 110-62-3 | – | – | 0,03 | – |
| 310. |  |  | Vanadžio (V) oksidas (vanadžio pentoksidas, vanadžio anhidridas) | 1314-62-1 | – | – | – | 0,001 |
| 311. |  |  | Vandenilio peroksidas | 7722-84-1 | – | – | 0,02 | – |
| 312. |  |  | Vario chloridas, sulfatas, sulfitas /kaip varis/ | * | – | – | 0,003 | 0,001 |
| 313. |  |  | Vario chloritas, oksidas /kaip varis/ | * | – | – | – | 0,002 |
| 314. |  |  | Vario trichlorfenoliatas | 25267-55-4 | – | – | 0,006 | 0,003 |
| 315. |  |  | Vinilacetatas | 108-05-4 | – | – | 0,15 | 0,15 |
| 316. |  |  | Vinilcikloheksanas (cikloheksiletilenas) | 695-12-5 | – | – | 0,03 | – |
| 317. |  |  | Vinilo chloridas | 75-01-4 | – | – | 0,005 | – |
| 318. |  |  | Žibalas /kaip anglis/ | – | – | – | 1,2 | – |
| * Kiekviena medžiaga turi atskirą CAS numerį. ** Medžiaga, kurios DLK nustatyta atsižvelgus į 5 Europos kvapo vienetų OUE/m3 koncentraciją. Skliausteliuose (...) pateikti medžiagų pavadinimų sinonimai, firminiai pavadinimai ar elementų valentingumai, pažymėti romėniškais skaitmenimis. Tarp pasvirusių brūkšnelių /.../ nurodyta, pagal kokią medžiagą ar jos elementą nustatyta DLK. |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1177,
2011-12-28,
Žin., 2011, Nr.
164-7842 (2011-12-31), i. k. 1112250ISAK00V-1177

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1191,
2008-12-05,
Žin., 2008, Nr.
145-5858 (2008-12-18), i. k. 1082250ISAK00V-1191

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1177,
2011-12-28,
Žin., 2011, Nr.
164-7842 (2011-12-31), i. k. 1112250ISAK00V-1177

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1059,
2015-09-18,
paskelbta TAR 2015-10-02, i. k. 2015-14663

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ pakeitimo