PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 14 d.

sprendimu Nr. 1-341

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TYLIŲJŲ ZONŲ

REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų reglamentas (toliau – Reglamentas) apibrėžia Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų statusą ir nustato bendruosius veiklos tyliosiose zonose reikalavimus.  Reglamento tikslas – siekiant užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę, sveikatos apsaugą  nustatytų teritorijų ribose, nustatyti veiklą, kurią vykdant tyliosiose zonose sukeliamas nepriimtinas triukšmas.

2. Šis Reglamentas parengtas įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. 1-1379 „Dėl Vilniaus aglomeracijos triukšmo strateginių žemėlapių, Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo 2009–2013 metų programos patvirtinimo“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu (toliau – Triukšmo valdymo įstatymas) (Žin., 2004, Nr. 164-5971). Jis papildo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-211 patvirtintas Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles.

3. Šio Reglamento reikalavimų  tyliosiose zonose privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

4. Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų paskirtis – sukurti miesto gyventojams ir svečiams akustinio komforto teritorijas viešosiose,  gamtinėse ir gyvenamosiose erdvėse, kuriose būtų galima pailsėti nuo miesto triukšmo, išvengti jo dirginimo, garantuoti, kad nustatytose zonose triukšmo lygis neviršytų nustatytų (griežtesnių nei bendros triukšmo lygio normos) normatyvinių dydžių.

5. Tyliųjų zonų apsauga yra vienas iš pagrindinių Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos ir mažinimo veiksmų prioritetų. Tyliųjų zonų gyventojų ir jų lankytojų veiklos Vilniaus miesto savivaldybės tyliosiose zonose sąlygos ir apribojimai nustatomi tyliųjų šiame Reglamente ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse.

6. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis Triukšmo valdymo įstatymu, formuojamos trijų tipų tyliosios zonos: tyliosios gamtos zonos, tyliosios viešosios zonos, tyliosios aglomeracijos zonos, kurių teritorines ribas tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

7. Vilniaus miesto savivaldybės tyliosios zonos steigiamos įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d. sprendimu  Nr. 1-1379 patvirtintą  Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo 2009–2013 metų programą ir vadovaujantis Triukšmo valdymo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 164-5971), Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 25 d. direktyvos 2002/49/EB „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“ nuostatomis bei Valstybine triukšmo prevencijos veiksmų 2007–2013 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 564 (Žin., 2007, Nr. 67-2614).

II. TYLIŲJŲ ZONŲ STEIGIMO TIKSLAI IR APIBRĖŽIMAI

8. Skirtingi tyliųjų zonų tipai nustatomi siekiant atsižvelgti į  miesto gyventojų akustinio komforto reikmių įvairovę. Tyliosios gamtos zonos steigiamos siekiant miesto gyventojams išsaugoti natūralios gamtinės aplinkos teritorijas, kuriose būtų garantuotas aukštas akustinis komfortas visą parą ir galimybė per 1–1,5 valandos nuo miesto centro ar gyvenamų rajonų pasiekti gamtinę teritoriją be urbanistinio triukšmo.  Tyliosios viešosios  zonos steigiamos miesto parkuose, atvirose  viešose erdvėse siekiant miesto gyventojams ir svečiams sukurti  akustinį komfortą dienos ir vakaro metu arti gyvenamosios vietos arba miesto centro.  Tyliosios aglomeracijos zonos steigiamos gyvenamos ir socialinės paskirties miesto rajonuose, siekiant miesto gyventojams sukurti akustinį komfortą nakties metu.

9. Siekiant užtikrinti tyliųjų zonų akustinę apsaugą aplink jas formuojama buferinė zona, kurioje turi būti kontroliuojama, kad naujai atsirandančių (formuojamų) objektų triukšmo lygis ties tyliųjų zonų ribomis neviršytų tyliosioms zonoms nustatytų ribinių triukšmo lygio verčių. Šios triukšmo prevencijos  zonos vadinamos triukšmo prevencijos juostomis.

10. Detalūs tyliųjų zonų apibrėžimai.

| Tyliosios zonos tipas | Apibrėžimas | Rodiklių ir ribinės vertės |
| --- | --- | --- |
| Tylioji gamtos zona | Tai natūralios gamtinės aplinkos, aukšto akustinio komforto teritorijos, tinkamos trumpalaikiam, neaktyviam gyventojų poilsiui gamtoje. Jomis gali būti dideli miesto miškų, parkų masyvai, netrikdomi transporto, kitų nenatūralių triukšmo šaltinių triukšmo. Jose ribotinas ir aktyvus gyventojų poilsis naudojant motorines ar kitokias triukšmingas poilsio priemones. Siekdama didesnio akustinio komforto tyliosios gamtos zonos ribose, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nustato galimų triukšmo atvejų skaičių, triukšmo viršijimo trukmę ir aukštesnes nei vidutines triukšmo lygio ribines vertes. Tyliojoje gamtos ir jos prevencijos zonose ribojama statyba bei kiti radikalūs aplinkos pertvarkymai (išskyrus rekreacinio pobūdžio (objektų) statybą), ribojamas motorinių transporto priemonių eismas (tik aptarnaujantis transportas), triukšmą keliančių įrenginių naudojimas. Tyliojoje gamtos zonoje nestatoma rekreacijos plėtrą skatinančių įrenginių, išskyrus natūralios dangos takų įrengimą, lankytojų srautą nukreipiančių ženklų įrengimą, medžių genėjimą. Tyliosios gamtos zonos plotas neturėtų būti mažesnis nei 80 ha. | Ribinis vidutinis metinis paros aplinkos triukšmo lygis 45 decibelai: L dvn < 45 dBA Nenatūralių triukšmo šaltinių sukeltų triukšmo įvykių skaičius per parą neturi viršyti 9, o bendra jų trukmė neviršyti 30 min. Triukšmo prevencijos juosta aplink zoną vidutiniškai – 115 m. Esant absorbuojančiai aplinkai, juostos plotis gali būti mažinimas iki 65 m. Esant atspindin-čiai aplinkai, juostos plotis turi būti didinamas iki 500 m. |
| Tylioji viešoji zona | Tai rekreacinės ir socialinės-kultūrinės paskirties teritorijos, visų pirma miesto parkai ir rekreacinės zonos, netrikdomos transporto, kitų didelių triukšmo šaltinių triukšmo, skirtos trumpalaikiam poilsiui, rekreacijai, socialinei kultūrinei veiklai, bendravimui. Siekdama didesnio akustinio komforto tyliosios viešosios zonos ribose dienos ir vakaro laikotarpiu Vilniaus miesto savivaldybės taryba nustato galimų triukšmo atvejų skaičių, triukšmo viršijimo trukmę ir aukštesnes nei nustatytos Lietuvos Respublikos vidutinės metinės dienos ir vakaro triukšmo lygio ribines vertes. Tyliojoje viešojoje ir jos buferinėje prevencijos zonose ribojama statyba bei kiti radikalūs aplinkos pertvarkymai, sukelsiantys zonoje nustatytų triukšmo lygio ribų viršijimą (išskyrus rekreacinio pobūdžio (objektų) statybą), ribojamas motorinių transporto priemonių eismas (tik aptarnaujantis transportas), triukšmą keliančių įrenginių naudojimas. Tyliojoje viešojoje zonoje pageidautina sukurti ir palaikyti triukšmo nekeliančią rekreacijos infrastruktūrą (vaikščiojimo ir bėgimo takeliai, suoliukai, pavėsinės, fizinės mankštos aikštelės). Tyliosios viešosios zonos plotas neturėtų būti mažesnis nei 2 ha. | Ribinis vidutinis metinis dienos ir vakaro aplinkos triukšmo lygis 50 decibelų: L dienos < 50 dBA L vakaro < 50 dBA Triukšmo šaltinių sukeltų triukšmo įvykių skaičius dienos ir vakaro metu neturi viršyti 9, o jų trukmė neviršyti 30 min (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas). Buferinės juostos plotis – 65 m. Esant triukšmą absorbuojančiai aplinkai, juostos plotis gali būti mažinimas iki 30 m. Esant atspindinčiai aplinkai, juostos plotis gali būti didinamas iki 300 m. |
| Tylioji aglomeracijos zona | Tai gyvenamosios (arba mišrios su rekreacine ir sveikatos apsaugos socialine infrastruktūra) paskirties teritorijos, netrikdomos intensyvaus transporto, kitų didelių triukšmo šaltinių triukšmo, skirtos ramaus pobūdžio gyvensenai. Siekdama akustinio komforto, Vilniaus miesto savivaldybės taryba tyliosios aglomeracijos zonos ribose nakties laikotarpiui nustato galimų triukšmo atvejų skaičių, triukšmo viršijimo trukmę ir aukštesnes nei nustatytos Lietuvos Respublikos vidutines metines nakties triukšmo lygio ribines vertes. Tyliojoje aglomeracijos zonoje ir jos prevencijos juostoje statyba bei kiti aplinkos pertvarkymai vykdomi, įvertinus, ar nauji objektai nesukels nustatytų triukšmo lygio ribų viršijimo, ribojamas motorinių transporto priemonių eismas ar jų greitis, triukšmą keliančių įrenginių naudojimas. Tyliosios aglomeracijos zonos steigiamos gyventojų iniciatyva, tai yra, pagal teritorijų bendruomenės ar kelių namų bendrijų prašymą. Tyliosios aglomeracijos zonos plotas neturėtų būti mažesnis nei 2 ha. | Ribinis vidutinis metinis nakties triukšmo lygis 50 decibelų. Lnakties < 50 dBA Buferinės triukšmo prevencijos juostos vidutinis plotis – 35 m. Esant absorbuojančiai aplinkai, juostos plotis gali būti mažinimas iki 25 m. Esant atspindinčiai aplinkai, juostos plotis gali būti didinamas iki 150 m. |

III. TYLIŲJŲ ZONŲ RIBŲ NUSTATYMAS IR ĮTEISINIMAS

11. Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų ribos nustatomos, parengiant tyliųjų zonų ribų schemas, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų  ir triukšmo prevencijos zonų ribų nustatymo metodinėmis rekomendacijomis.

12. Triukšmo prevencijos ir tyliųjų zonų nustatymui ir pagrindimui naudojami  atlikto triukšmo strateginio kartografavimo rezultatai ir kita informacija apie zonai parinktą teritoriją. Preliminarus tyliųjų zonų teritorijų parinkimas atliekamas pagal strateginį suvestinį triukšmo žemėlapį, kuriame integruojami ir apibendrinami visų aplinkos triukšmo šaltinių triukšmo lygių kartografavimo rezultatai. Kitame etape analizuojama  papildoma informacija apie parinktą teritoriją:

12.1. Vilniaus geografinių informacinių sistemų duomenys apie detaliojo, specialiojo ir bendrojo teritorijų planavimo perspektyvinius sprendinius;

12.2. Vilniaus teritorijos funkcinio zonavimo, socialinės infrastruktūros ir gyvenamųjų namų lokalizacijos, aplinkos kokybės kartografavimo duomenys;

12.3. Triukšmo lygių prognostinio modeliavimo rezultatai;

12.4. Aplinkos apsaugos  ir planavimo specialistų ir akustikos ekspertų nuomonė;

12.5. Gyventojų bendrijų nuomonė, prašymai, pageidavimai.

Koreguojant aglomeracijos tyliųjų zonų ribas jų siaurinimo linkme gyventojų bendrijų nuomonė tampa lemiamu veiksniu. Esant gyventojų prašymui plėsti aglomeracijos tyliųjų zonų ribas turi būti atlikti visi analizės etapai.

13. Nustatant Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų gamtos zonų ribas orientuojamasi į gyventojų interesą turėti aukšto akustinio komforto zonas Vilniaus miesto savivaldybės ribose, pagrindinis dėmesys skiriamas didžiausių miesto parkų, miškų teritorijų analizei, įvertinamos galimybės privažiuoti viešuoju bei bevarikliu transportu,  įvairių teritorijų planų sprendiniai.

14. Nustatant Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų viešųjų zonų ribas orientuojamasi į gyventojų interesą turėti akustinio komforto zonas netoli darbo ir gyvenamųjų vietų, sveikatos apsaugos ir reabilitacijos institucijų.  Todėl atliekama visų miesto parkų, teritorinių kultūros paveldo objektų, kapinių, maldos namų, sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos objektų aplinkos analizė, studijuojamos galimybės prieiti, privažiuoti viešuoju arba bevarikliu transportu.

15. Nustatant Vilniaus tyliųjų aglomeracijos zonų ribas orientuojamasi į gyvenamųjų namų apsaugą nuo triukšmo nakties metu. Todėl atliekama visų Vilniaus miesto gyvenamųjų mikrorajonų, didesnių kaip 2 ha teritorijų, tinkamų pagal triukšmo strateginio kartografavimo rezultatus nakties ir vakaro metu, aplinkos analizė. Analizės rezultatai pateikiami internete.

16. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos gamtos ir viešųjų tyliųjų zonų ribų projektai derinami  su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padaliniais, atsakingais už aplinkos apsaugą, sveikatos apsaugą, miesto plėtrą ir teritorijų planavimą, miesto viešųjų teritorijų priežiūrą ir tvarkymą. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos aglomeracijos tyliųjų zonų ribų projektai  pateikiami susipažinti  seniūnams, kurių teritorijose steigiamos tyliosios zonos.

17. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos gamtos ir viešųjų tyliųjų zonų ribų nustatymo projektai, suderinus su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padaliniais, paskelbiami  Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje.

18. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos tyliųjų zonų ribas, triukšmo prevencijos juostas ir zonų pavadinimus tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Patvirtinus tyliosios zonos ribas, nustatytoje teritorijoje įsigalioja šis Reglamentas.

19. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinus konkrečių Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos tyliųjų zonų ribas:

19.1. per 10 dienų Vilniaus miesto spaudoje paskelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  sprendimo projektas ir  tyliųjų zonų ir triukšmo prevencijos juostų schemos. Visa tyliųjų zonų ir triukšmo prevencijos juostų ribų informacija pateikiama  Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje;

19.2. per 6 mėn. parengiamas Tyliųjų zonų ribų ženklinimo ir teritorijos triukšmo prevencijos priemonių  (pvz. eismo ribojimo ir kelio  ženklų keitimo ir pan.)  projektas, kurį tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

19.3. atsakingas Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos dalinys per 6 mėn. (nuo patvirtinimo) įgyvendina Tyliųjų zonų ribų ženklinimo ir teritorijos triukšmo prevencijos priemonių projektą.

20. Tyliosios  zonos  ženklinamos  įrengiant informacines nuorodas. Rodyklėje tamsiai raudonos spalvos fone užrašomas zonos pavadinimas.  Informaciniai tyliosios zonos pradžios ir pabaigos ženklai statomi motorinio ir nemotorinio transporto eismo gatvėse ties zonų ribomis. Tyliųjų zonų triukšmo prevencijos juostų ribos vietovėje neženklinamos. Triukšmo prevencija jose vykdoma vadovaujantis skaitmeninio žemėlapio koordinatėmis.

21. Tyliųjų zonų triukšmo prevencijos juostos formuojamos triukšmo kartografavimo skaitmeniniuose žemėlapiuose aplink tyliąsias zonas. Naudojantis  triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatais, triukšmo prevencijos juostos plotis skirtingoje triukšmo sklaidos slopinimo aplinkoje nustatomas triukšmo lygio intervaluose  triukšmo sklaidos atstumais 45 dB - 65 dB, 50 dB - 55 dB,  50 dB - 65 dB.

IV. TRIUKŠMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS TYLIOSIOSE ZONOSE

22. Tyliosiose zonose triukšmo prevencija užtikrinama:

22.1. ribojant transporto priemones, lauko sąlygomis naudojamų įrenginių ir kitos  technikos sukeliamą  nepageidaujamą triukšmą;

22.2. tobulinant eismo organizavimą, ribojant eismo greitį;

22.3. ribojant ūkinę veiklą, kuri sukelia nepageidaujamą triukšmą;

22.4. reguliuojant renginių organizavimo laiką ir formą;

22.5. reguliuojant gyventojų ūkinės veiklos laiką.

23. Tyliosiose gamtos zonose draudžiama:

23.1. naudoti transporto priemones, įvairių veiklų įrenginius ir kitą techniką, kuri sukelia didesnį nei 45 dB lygio triukšmą, išskyrus tuos atvejus, kai transporto priemonės ir mechanizmai naudojami avarijoms likviduoti, su seniūnija suderintu laiku valyti, tvarkyti teritoriją, išvežti atliekas;

23.2. vykdyti ūkinę veiklą, naudoti triukšmą keliančius rankinius, mechaninius (motorinius) prietaisus be Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimo;

23.3. organizuoti sporto, pramogų ir švenčių renginius, naudoti civilines pirotechnikos priemones;

23.4. leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, skleisti garsinę informaciją ar reklamą.

24. Tyliosiose viešosiose zonose draudžiama:

24.1. naudoti transporto priemones, įvairių veiklų įrenginius ir kitą techniką, kuri sukelia didesnį nei 50 dB lygio triukšmą, išskyrus tuos atvejus, kai transporto priemonės ir mechanizmai naudojami avarijoms likviduoti, su seniūnija suderintu laiku valyti, tvarkyti teritoriją, išvežti atliekas;

24.2. vykdyti ūkinę veiklą, kuri kelia didesnį nei 50 dB lygio ekvivalentinį triukšmo lygį, naudoti triukšmą keliančius rankinius, mechaninius (motorinius) prietaisus be Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimo;

24.3. organizuoti masinius sporto, pramogų renginius be Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimo;

24.4. skleisti garsinę informaciją ar reklamą, leisti muziką, naudoti civilines pirotechnikos priemones, neturint  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimo.

25. Tyliosiose aglomeracijos zonose draudžiama:

25.1. ūkinė veikla, kelianti triukšmą, viršijantį zonai nustatytas vertes  nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.);

25.2. viešos šventės, muzikiniai, reklaminiai ir kt. renginiai nakties metu, išskyrus renginius, kuriems rengti gyventojams yra nustatyta tvarka išduotas leidimas;

25.3. lauko statybos, remonto, montavimo ir kiti darbai nakties metu;

25.4. naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus švenčių dienomis iki 1 val.,  nustatyta tvarka gavus  leidimą).

26.  Planavimo organizatoriai, užsakovai, rengdami ir tvirtindami teritorijų planavimo dokumentus ir planuodami ūkinę veiklą, tyliosiose zonose ir jų triukšmo prevencijos juostose privalo įvertinti galimą triukšmo lygį ir užtikrinti, kad vykdant veiklą nebus viršijami nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai.

27. Projektuojant gatves, eismo zonas, aikštes, ilgalaikio saugojimo automobilių aikšteles ir degalines tyliosiose ir jų triukšmo prevencijos juostose, būtina atlikti akustinį modeliavimą ir numatyti apsaugos priemones, kad triukšmo lygis jas nutiesus ir už  10–15 m neviršytų leidžiamų ribinių dydžių.

28.  Statant naujus objektus, kurie gali tapti triukšmo šaltiniu, juos rekonstruojant turi būti parinkti geriausi statybos (rekonstrukcijos) būdai, numatytos priemonės triukšmo lygiams mažinti ir kontroliuojama,  kaip šios priemonės įgyvendinamos.

29.  Siekdama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai nustatytose teritorijose viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija turi teisę laikinai:

29.1.  nustatytoje teritorijoje apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą;

29.2. apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą;

29.3.  taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones.

30. Vilniaus miesto savivaldybės administracija (arba jos įgaliota institucija) tyliosiose zonose atlieka triukšmo stebėseną  pagal patvirtintą programą. Triukšmo stebėsenos programos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu, Triukšmo valdymo įstatymu, kitais teisės aktais, o tvirtinamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

31. Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo tyliųjų zonų ribų nustatymo, steigimo, priežiūros, būklės stebėsenos ir vertinimo darbus organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už aplinkos ir (arba) sveikatos  apsaugą.

V. TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ PAREIGOS

32. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.

33. Triukšmo šaltinių valdytojai, tyliosiose zonose planuojantys naudoti stacionarius triukšmo šaltinius, privalo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą.

34. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus tyliosiose zonose, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti seniūnijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Triukšmo kontrolę tyliosiose zonose atlieka triukšmo valdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose įvardytos institucijos ir jų įgalioti pareigūnai (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pavaldžios viešojo administravimo institucijos, teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijų pareigūnai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti pareigūnai).

36. Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo tyliųjų zonų ribų nustatymo steigimo, priežiūros, būklės stebėsenos ir vertinimo darbus organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento  Aplinkos apsaugos  skyrius (padalinys, atsakingas už aplinkos ir (arba) sveikatos  apsaugą).

37. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento nuostatas, atsako triukšmo valdymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

38. Šis Reglamentas gali būti keičiamas, papildomas ir panaikinamas Vilniaus  miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

______________