LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-637 „DĖL STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. balandžio 4 d.  Nr. D1-43

Vilnius

1.	P a k e i č i u Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.	Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.3. vidinės gamybos kontrolės sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, su visais pakeitimais;“.

1.2.	Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Mobilia įranga susmulkintos statybinės atliekos gali būti naudojamos Taisyklių 16 punkte nurodytais būdais arba kaip produktai, jei atitinka Taisyklių VIII–X skyriuose nustatytus reikalavimus.“

1.3.	Papildau 271 punktu:

„271. Pagal Taisyklių 27 punktą atliekomis nebelaikomos Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytos medžiagos gali būti panaudotos:

271.1. esamose (ne naujai suprojektuotose) ketvirtos grupės (mažai jautriose) teritorijose, nustatytose Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“;

271.2. naujai suprojektuotuose Taisyklių 271.1 papunktyje nustatytoms teritorijoms priskiriamuose automobilių keliuose ir (ar) geležinkelio kelių sankasos ribose uždengiant šias medžiagas papildoma dirbtine danga arba sutankintu grunto sluoksniu.“

1.4.	Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

„28. Iš Taisyklių 1 priedo 1.1 papunktyje nurodytų mechaniniu būdu perdirbtų atliekų gaunama statyboje naudojama grūdėta medžiaga (toliau – perdirbtas statybinis produktas) priskiriama vienai iš Taisyklių 1 priedo 3.1 papunktyje nurodytų medžiagų.“

1.5.	Pakeičiu 29 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„29. Perdirbtas statybinis produktas, išskyrus Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytas medžiagas, turi atitikti statybiniams produktams keliamus tiekimo rinkai reikalavimus, nustatytus:“.

1.6.	Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Perdirbtas statybinis produktas laikomas atliekomis ir turi būti perduotas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas, arba perdirbto statybinio produkto gamintojas ir (ar) gavėjas gali atliekas tvarkyti pats pagal Taisyklių 16 punktą, jei perdirbtas statybinis produktas nepanaudojamas pagal jam išduotoje darniosios ar nedarniosios srities eksploatacinių savybių deklaracijoje, parengtoje pagal Taisyklių 29 punkte nurodytus teisės aktus                (toliau – eksploatacinių savybių deklaracija), arba atitikties deklaracijoje, jei nėra prievolės rengti eksploatacinių savybių deklaraciją, nurodytą Taisyklių 271 punkte nustatytą paskirtį ilgiau kaip trejus metus nuo atitikties deklaracijos išdavimo dienos arba jei išdavus atitikties deklaraciją perdirbto statybinio produkto gavėjas, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) ar kitos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos nustato, kad dar nepanaudoto perdirbto statybinio produkto atitikties deklaracijoje pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, ji išduota neteisėtai arba pasikeičia perdirbto statybinio produkto savybės, kurios neatitinka deklaruotų atitikties deklaracijoje ir jos prieduose.“

1.7.	Pakeičiu 37 punktą ir iš išdėstau jį taip:

„37. Perdirbto statybinio produkto gamintojas turi:

37.1. parengti ir perdirbto statybinio produkto gavėjui, kuris šių šalių sudarytoje pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą ir perleidžiamą perdirbto statybinio produkto kiekį (toliau – siunta) panaudos konkrečiam tikslui (toliau – siuntos gavėjas), išduoti siuntos atitikties deklaraciją. Siuntos atitikties deklaracija pateikiama siuntos gavėjui el. paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju perdirbto statybinio produkto gamintojas atitikties deklaraciją pateikia išspausdintą ir pasirašytą. Teikiant atitikties deklaraciją elektroniniu formatu, ji turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuota elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti asmenį;

37.2. Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų siuntos atitikties deklaracijoje nurodyti Taisyklių 271 punkte nustatytą šių medžiagų panaudojimo paskirtį;

37.3. kartu su atitikties deklaracija siuntos gavėjui išduoti siuntos eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba) ir kitus šiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus, kuriuos privaloma pridėti pateikiant rinkai statybos produktą. Šis reikalavimas netaikomas perduodant Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytas medžiagas;

37.4. saugoti atitikties deklaraciją ir laboratorinių tyrimų, jei buvo atlikti pagal statybos produktui taikomą techninę specifikaciją ir (ar) Taisyklių 46 punktą, rezultatus Atliekų tvarkymo taisyklių 98 punkte nustatytą terminą, perduoti siuntos gavėjui ir pateikti juos AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms jų prašymu.“

1.8.	Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

„38. Siuntos gavėjas turi saugoti atitikties deklaraciją ir laboratorinių tyrimų, jei buvo atlikti pagal statybos produktui taikomą techninę specifikaciją ir (ar) Taisyklių 46 punktą, rezultatus Atliekų tvarkymo taisyklių 98 punkte nustatytą terminą, Taisyklių 32 punkte nurodytu atveju pratęsus perdirbto statybinio produkto panaudojimo terminą, – 12 mėnesių po faktinio perdirbto statybinio produkto panaudojimo, ir pateikti juos AAD ir kitoms ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms jų prašymu.“

1.9.	Papildau IX skyrių 391 punktu:

„391. Jei atitikties deklaracijoje nurodytas perdirbto statybinio produkto gavėjas nepanaudoja perdirbto statybinio produkto ir jį perleidžia kitam perdirbto statybinio produkto gavėjui, kartu perleidžiamos Taisyklių 37 punkte nurodytų dokumentų kopijos, autentiški elektroniniai dokumentai, jei jie sudaryti kaip elektroniniai dokumentai, elektroninių dokumentų nuorašai ir (ar) dokumentų išrašai. Perleistas perdirbtas statybinis produktas laikomas atliekomis, jei atitinka Taisyklių 31 punkto reikalavimus.“

1.10.	Pakeičiu 41.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„41.6. siuntos gavėjų atsiliepimų apie perdirbą statybinį produktą saugojimas.“

1.11.	Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

„44. Perdirbto statybinio produkto gamintojo atliekamos vidinės kontrolės reikalavimai:

44.1.	Statybinių atliekų kokybė vertinama vizualiai, atsižvelgiant į Taisyklių 1 priedo 2.1 ir 3.6 papunkčiuose nurodytus kriterijus.

44.2.	Naudojantis kokybės valdymo sistema ar Taisyklių 42 punktą atitinkančiu dokumentu, kuriame aprašoma vidinė gamybos kontrolė, perdirbtų statybinių produktų kokybė vertinama:

44.2.1. vizualiai, atsižvelgiant į Taisyklių 1 priedo 3.1, 3.2 ir 3.6–3.8 papunkčiuose nurodytus kriterijus;

44.2.2. naudojantis Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. D1-246 „Dėl Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikos patvirtinimo“, – į Taisyklių 1 priedo 3.4 ir 3.5 papunkčiuose nurodytus kriterijus;

44.2.3. taikant Taisyklių 4 priede nustatytus fizinių teršalų santykinės masės dalies nustatymo metodus, kai vertinama atitiktis Taisyklių 1 priedo 2.2 papunktyje nustatytiems reikalavimams;

44.2.4. imant ėminius pagal standartą ISO 18400, nustatant organinės medžiagos kiekį pagal standartą LST EN 15935, sausųjų medžiagų kiekį – pagal standartą LST EN 15934 arba lygiaverčius standartus, kai vertinama atitiktis Taisyklių 1 priedo 3.3 papunktyje nurodytiems reikalavimams.

44.3.	Atliekami visų pagamintų ir Taisyklių 28 punkte nurodytų perdirbtų statybinių produktų ėminių tam perdirbtam statybiniam produktui pagal panaudojimo paskirtį aktualių eksploatacinių savybių laboratoriniai tyrimai, kai tai nustatyta statybos produktui taikomoje techninėje specifikacijoje. Šis reikalavimas netaikomas Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytoms medžiagoms.

44.4.	Perleidžiant perdirbtą statybinį produktą, jo gamintojo ir siuntos gavėjo sutarimu atliekami kiti laboratoriniai tyrimai pagal siuntos gavėjo pateiktas perdirbto statybinio produkto eksploatacines savybes. Ėminių ėmimas atliekamas vadovaujantis kokybės valdymo sistema. Šis reikalavimas netaikomas Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytoms medžiagoms.“

1.12.	Papildau nauju 45 punktu:

„45. Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų laboratoriniai tyrimai, siekiant įvertinti Taisyklių 1 priedo 3.3 papunktyje ir 4 priede nustatytus reikalavimus, atliekami akredituotose laboratorijose, atitinkančiose standartą LST EN ISO/IEC 17025 arba lygiavertį standartą konkretiems teršalams tirti, matuoti, laboratoriniams tyrimams atlikti. Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų ėminiai imami pagal Taisyklių 44.2.4 papunktyje nurodytus standartus.“

1.13.	Papildau nauju 46 punktu:

„46. Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų laboratoriniai tyrimai atliekami pagal Taisyklių 44.2.4 papunktyje ir 4 priede nurodytus standartus (toliau – laboratoriniai tyrimai).  Turi būti atliekamas bent vienas viso Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų kiekio laboratorinis tyrimas, kai perdirbamas ir (ar) laikomas šių medžiagų kiekis neviršija 2 000 t. Jei perdirbamas ir (ar) laikomas Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų kiekis viršija 2000 t, atliekami kiekvienos šių medžiagų dalies iki 2 000 t laboratoriniai tyrimai, pavyzdžiui, jei laikoma 5 000 t Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų, šių medžiagų kiekis išdalijamas į 3 dalis (krūvas), kuriose yra iki 2 000 t Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytų medžiagų ir laboratoriniai tyrimai atliekami kiekvienos dalies (krūvos).“

1.14.	Buvusius 45–48 punktus laikau atitinkamai 47–50 punktais.

1.15.	Pakeičiu 48 punktą ir išdėstau jį taip:

„48. Jei kokybės valdymo sistema vertinama pagal 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, su visais pakeitimais, ar 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, su visais pakeitimais, Reglamente (EB) Nr. 765/2008 apibrėžta atitikties vertinimo įstaiga, gavusi akreditaciją pagal tą reglamentą, arba bet kuris kitas Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 2 straipsnio 20 dalies b punkte apibrėžtas aplinkosaugos vertintojas įvertina, ar kokybės valdymo sistema atitinka šio skyriaus reikalavimus. Vertinimas atliekamas šiame punkte nustatytuose reglamentuose nurodytu periodiškumu.“

1.16.	Pakeičiu 1 priedo 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „1.2. | Taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime (toliau – TIPK) eksploatuoti atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginį ar prie taršos ar TIPK leidimo pateiktame atliekų naudojimo ar šalinimo reglamente turi būti nurodytas didžiausias numatomas apdoroti šio priedo 1.1 papunktyje nurodytų atliekų arba atliekų srauto, kuriam priskiriamos šios atliekos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu, kiekis, šių atliekų perdirbimo pajėgumai, leidžiamos perdirbimo veiklos, atliekų laikymo sąlygos, perdirbimo technologinio proceso aprašymas, perdirbimo proceso metu gauta statyboje naudojama grūdėta medžiaga (toliau – perdirbtas statybinis produktas) ir kiti reikalavimai, nustatyti vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais šių leidimų išdavimą ir pakeitimą, išskyrus atvejus, kai šiai veiklai taikoma Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo 2 priedėlyje nustatyta išimtis dėl prievolės turėti leidimą.“ |
| --- | --- |

1.17.	Pakeičiu 1 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

| „2. | Leistini atliekų naudojimo procesai ir metodai |
| --- | --- |
| 2.1. | Iš naudojamų inertinių statybos atliekų pašalinamos medžiagos, nenurodytos šio priedo 3.2 papunktyje išvardytuose perdirbto statybinio produkto dokumentuose (pavyzdžiui, tokios priemaišos kaip gruntas, mediena, metalas, plastikas). Šis reikalavimas netaikomas Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytoms medžiagoms. |
| 2.2. | Siekiant gauti Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytas medžiagas, iš naudojamų inertinių statybos atliekų pašalinami Taisyklių 4 priede nenurodyti fiziniai teršalai. Leistinų fizinių teršalų santykinė masės dalis turi neviršyti bendros ir konkrečiam fiziniam teršalui Taisyklių 4 priede nustatytos ribinės santykinės masės dalies. Taisyklių 4 priede nurodytų fizinių teršalų dalelių dydis turi būti ne didesnis kaip 2 mm. |
| 2.3. | Taršos ar TIPK leidime nustatyta, kad vykdomas šio priedo 1.1 papunktyje nurodytų atliekų naudojimas priskirtinas R5 (kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas) ir R12 (atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1–R11 veiklų) atliekų naudojimo veiklos kodams, išskyrus atvejus, kai šiai veiklai taikoma Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo 2 priedėlyje nustatyta išimtis dėl prievolės turėti leidimą.“ |

1.18.	Pakeičiu 1 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

| „3. | Iš mechaniniu būdu perdirbtų šio priedo 1.1 papunktyje nurodytų atliekų gaunamo perdirbto statybinio produkto kokybės kriterijai atitinka taikytinus standartus, medžiagos ar daikto kokybės reikalavimus, įskaitant, jeigu taikoma, teršalų ribines vertes ir priemaišų kiekį. |
| --- | --- |
| 3.1. | Perdirbtas statybinis produktas priskiriamas prie vienos iš šių medžiagų: |
| 3.1.1. | vieno iš Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“, 1 punkte nurodytų statybinių produktų; |
| 3.1.2. | inertinių medžiagų, kurios tiekiamos rinkai ne kaip statybos produktai, dėl ko joms taikomi Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), VIII–X skyriuose, išskyrus 29 punktą, 37.3, 44.3, 44.4 papunkčius ir Taisyklių 1 priedo 2.1, 3.2, 3.8 papunkčius, ir Produktų saugos įstatyme nustatyti produktų tiekimo rinkai reikalavimai. |
| 3.2. | Perdirbtas statybinis produktas atitinka techninius reikalavimus, standartus ir statybiniams produktams taikytinus Taisyklių VIII skyriuje nurodytus teisės aktus. Šis reikalavimas netaikomas Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytoms medžiagoms. |
| 3.3. | Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytose medžiagose esantys teršalai neviršija Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“, trečios grupės (vidutiniškai jautrioms) teritorijoms nustatytų cheminių medžiagų ribinių verčių dirvožemyje ir grunte. |
| 3.4. | Atliekos neturi pavojingų savybių, nustatytų 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas, III priede, neturi ir nėra užterštos 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) su visais pakeitimais, IV priede nurodytomis cheminėmis medžiagomis, kurių koncentracija viršija nurodytas ribines koncentracijas. |
| 3.5. | Atliekos atitinka pavojingų cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimų sąlygas, nustatytas 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su visais pakeitimais, XVII priede. |
| 3.6. | Atliekos nėra užterštos alyva, tepalais ar kitomis medžiagomis, nenurodytomis kaip leidžiamos atitinkamos medžiagos produktui taikomame standarte. |
| 3.7. | Perdirbto statybinio produkto papildomai apdoroti nereikia siekiant naudoti galutinėje produktų gamyboje. Perdirbto statybinio produkto panaudojimas kito produkto sudėtyje nelaikomas papildomu apdorojimu. |
| 3.8. | Perdirbto statybinio produkto atskyrimas ir kiekybinis nustatymas atliekami pagal atitinkamam perdirbtam statybiniam produktui taikomą standartą. Šis reikalavimas netaikomas Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytoms medžiagoms.“ |

1.19.	Pakeičiu 1 priedo 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

| „5.2. | Atitikties deklaracijos ir perdirbto statybinio produkto siuntos fizinių ir cheminių savybių laboratorinių tyrimų, jei buvo atlikti pagal statybos produktui taikomą techninę specifikaciją ir (ar) Taisyklių 46 punktą, rezultatai saugomi remiantis Taisyklių 37.3 papunkčio nuostatomis.“ |
| --- | --- |

1.20.	Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.21.	Papildau 4 priedu (pridedama).

2.	Nustatau, kad inertinės medžiagos, kurios tiekiamos rinkai ne kaip statybos produktai, gautos perdirbus inertines statybines atliekas iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos ir nepatiektos rinkai, ir (ar) nepanaudotos konkrečiam tikslui per dvylika mėnesių nuo įsakymo įsigaliojimo dienos, laikomos atliekomis ir turi būti perduotos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.

Aplinkos ministras									Povilas Poderskis

Statybinių atliekų

tvarkymo taisyklių

2 priedas

(Perdirbtų inertinių statybinių atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaracijos formos pavyzdys)

| ___________________________________________________________ (gamintojo pavadinimas) ___________________________________________________________ (gamintojo juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre, buveinė, Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresas) ___________________________________________________________ (gavėjo pavadinimas) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERDIRBTŲ INERTINIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ NEBELAIKYMO ATLIEKOMIS ATITIKTIES DEKLARACIJA |  |  |  |
| ________________________ (data ir registracijos numeris) |  |  |  |
| 1. | Iš Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 1 priedo 1.1 papunktyje nurodytų mechaniniu būdu perdirbtų atliekų gautos statyboje naudojamos grūdėtos medžiagos (toliau – perdirbtas statybinis produktas) pagal Taisyklių 28 punktą |  |
| 2. | Taisyklių 1 priedo 1.1 papunktyje nurodytų atliekų, kurias perdirbus pagamintas perdirbtas statybinis produktas, kodas ir tikslus pavadinimas |  |
| 3. | Siuntos masė (t) |  |
| 4. | Naudojimo paskirtis (pildoma perduodant Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytas medžiagas) |  |
| 5. | Kita informacija |  |
| Patvirtinu, kad: 1. šis perdirbtas statybinis produktas atitinka Taisyklių 1 priede nurodytus reikalavimus; 2. deklaracijoje pateikta informacija yra išsami ir teisinga. PRIDEDAMA: 1. Eksploatacinių savybių deklaracija (lietuvių kalba), parengta pagal Taisyklių 29 punkte nurodytus teisės aktus (netaikoma perduodant Taisyklių 1 priedo 3.1.2 papunktyje nurodytas medžiagas). 2. Kiti Taisyklių 37 punkte nurodyti dokumentai. ___________________________________________________________ _________________ (vadovo arba įgalioto asmens pareigos asmens vardas, pavardė) (parašas) __________________________________ |  |  |  |

Statybinių atliekų

tvarkymo taisyklių

4 priedas

LEISTINI FIZINIAI TERŠALAI IR JŲ RIBINĖS VERTĖS PERDIRBTOSE INERTINĖSE STATYBINĖSE ATLIEKOSE

| Fizinis teršalas | Ribinė santykinė masės dalis, proc | Nustatymo metodas |
| --- | --- | --- |
| Iš viso išvardytų priemaišų | ≤1 | Lietuvos standartas LST EN 933-11 arba lygiavertis metodas |
| Juodieji ir spalvotieji metalai | ≤1 |  |
| Gipsas | ≤1 |  |
| Stiklas | ≤1 |  |
| Medis | ≤1 |  |
| Plastikas | ≤1 |  |
| Guma | ≤1 |  |
| Bituminės medžiagos | ≤1 |  |

__________________________________